Бренд: MAXON

Модель: P4 (640-368)

MAXON LED Дисплей P4 (640-368) - это светодиодный экран с шагом пикселя 4 мм и разрешением 640×368, предназначенный для отображения яркого и чёткого визуального контента. Он применяется в учебных заведениях, конференц-залах, музеях и торговых центрах для демонстрации презентаций, видео, рекламы и другой информации. Дисплей легко интегрируется в мультимедийные системы и обеспечивает надёжную и стабильную работу при длительном использовании.

Техническая характеристика:

- Тип светодиодов SMD1921

- Шаг пикселя 4 мм

- Состав пикселя 1RGB

- Разрешение модуля (Ш×В) 80×40 точки

- Размер модуля (Ш×В) 320 мм × 160 мм

- Размер дисплея 640 см (Ш) × 368 см (В) = 2355 см²

- Разрешение дисплея 1600 × 920 = 1472000 точек

- Кол-во модулей 20 × 23 = 460 шт.

- Драйверный чип ICN2037

- Плотность пикселей 62500 пикселей/м²

- Яркость >4500 кд/м² (регулируемая)

- Угол обзора по горизонтали/вертикали 140° / 140°

- Ровность поверхности ≥98%

- Градации серого красный, зелёный, синий все ≥8 бит

- Режим сканирования 1/10 скан

- Частота обновления кадров 60 Гц

- Частота обновления экрана 1920 Гц

- Макс. потребляемая мощность <800 Вт/м²

- Средняя потребляемая мощность <400 Вт/м²

- Непрерывная работа ≥7×24 часа (возможна непрерывная работа)

- Среднее время безотказной работы (MTBF) ≥10000 часов

- Срок службы светодиодов 100000 часов

- Процент отказавших пикселей ≤0.0001

- Рабочая температура от -10℃ до 60℃

- Диапазон влажности 10% ~ 90% RH, без конденсации

- Цветовая температура экрана 9300K – 12000K (регулируемая)

- Регулировка яркости: вручную / автоматически / по программе

- Метод управления Синхронное управление

- Рабочее напряжение AC: 220В, 50~60 Гц

В комплекте:

- Модуль P4 для использования на улице 460 шт.

- Видеопроцессор 1 шт.

- Приемная карта 40 шт.

- Блок питания 10 шт.

- Блок питания 70 шт.

- Трехжильный силовой кабель 80 шт.

- Дата-кабель 16P 160 шт.

- Дата-кабель 16P 160 шт.

- Дата-кабель 16P 60 шт.

- Сетевой кабель 40 шт.

- Кабель питания 5В 40 шт.