MAXON Световой прибор WASH-1925

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием

- Инструкции по безопасности

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию, так как она содержит важную информацию о предупреждениях, установке, эксплуатации и обслуживании.

Сохраняйте это Руководство пользователя для будущего использования. Если вы продаёте устройство другому пользователю, убедитесь, что он также получил данное руководство.

- Распакуйте устройство и тщательно проверьте его на наличие повреждений, полученных при транспортировке, перед использованием.

- Перед включением убедитесь, что напряжение и частота электропитания соответствуют требованиям устройства.

- Важно заземлить жёлто-зелёный провод для предотвращения поражения электрическим током.

- Устройство предназначено только для использования в помещении. Используйте только в сухих помещениях.

- Устройство должно быть установлено в месте с достаточной вентиляцией, не менее 50 см от смежных поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.

- Отключайте питание перед заменой деталей или обслуживанием.

- Убедитесь, что рядом с устройством нет легковоспламеняющихся материалов, так как это представляет опасность возгорания.

- Используйте страховочные тросы при установке устройства. Не держите устройство за голову, всегда переносите его за основание.

- Максимальная рабочая температура окружающей среды: Ta: 40°C. Не эксплуатируйте устройство при температуре выше этой.

- Температура поверхности устройства может достигать 75°C. Не прикасайтесь к корпусу голыми руками во время работы. Перед обслуживанием или заменой деталей выключите питание и дождитесь примерно 15 минут, чтобы устройство остыло.

- В случае серьёзной неисправности немедленно прекратите использование устройства. Никогда не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неопытными людьми, может привести к повреждению или неправильной работе. Обратитесь в ближайший авторизованный центр технической поддержки. Используйте только запчасти того же типа.

- Не прикасайтесь к проводам во время работы, так как высокое напряжение может вызвать поражение электрическим током.

Предупреждение:

- Чтобы предотвратить или снизить риск поражения электрическим током или возгорания, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

- Корпус и линзы должны быть заменены, если они визуально повреждены.

Внимание:

Внутри устройства нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем. Не открывайте корпус и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В маловероятном случае, если вашему устройству потребуется обслуживание, обратитесь к ближайшему дилеру.

Установка:

Прибор должен быть смонтирован с использованием крепления Omega Quick Release Clamp. Всегда убедитесь, что устройство надежно закреплено, чтобы избежать вибрации и скольжения во время работы, и убедитесь, что конструкция, к которой вы крепите устройство, надежна и способна выдержать вес, в 10 раз превышающий вес прибора. При установке всегда используйте страховочный трос, который способен выдержать вес, в 12 раз превышающий вес прибора.

Оборудование должно устанавливаться профессионалами. Оно должно быть размещено в месте, недоступном для людей, так чтобы никто не проходил под устройством или рядом с ним.

- Технические характеристики

- Очень маленький, быстрый и мощный LED движущийся луч.

- DMX-каналы: режимы 10/15/21/39/37S каналов.

- Отличные макроэффекты цвета.

- Переменные эффекты стробоскопа.

- Синий белый ЖК-дисплей для удобной навигации.

- Идеально подходит для сцены, театра, телевизионной студии, аренды и дискотек.

- Входное напряжение: AC 100 ~ 240В, 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 475 Вт

- Цепочка соединения питания (Daisy Chain): максимум 9 приборов (230В, 50Гц), максимум 5 приборов (120В, 60Гц)

- Источник света: 19 × 25Вт Prolight LED

- Угол луча: 10° ~ 60°

- Вес: 19,5 кг

- Размеры: 430 × 246 × 512 мм

Настройка устройства

3.1 Панель управления

1. Function Display:
Показывает различные меню и выбранные функции

2. LED: Светодиод (индикатор)

| POWER | ON | POWER ON |
| --- | --- | --- |
| DMX | ON | DMX input present |

- Кнопка

| MENU | Для выбора программируемых функций |
| --- | --- |
| DOWN | Для перемещения назад по выбранным функциям |
| UP | Для перемещения вперед по выбранным функциям |
| ENTER | Для подтверждения выбранных функций |

4. DMX IN:
Соединение DMX512, используйте XLR-кабель на 3 или 5 контактов для подключения устройства к DMX-контроллеру

5. DMX OUT:
Соединение DMX512, используйте XLR-кабель на 3 или 5 контактов для подключения следующего устройства и передачи DMX-сигнала

6. MAINS IN:
Подключение PowerCon к основной сети питания

7. MAINS OUT:
Цепное подключение PowerCon для передачи питания к следующему устройству

8. Fuse (T 10A):
Защищает устройство от перенапряжения или короткого замыкания

3.2 Основные функции

Чтобы выбрать любую из доступных функций, нажимайте кнопку MENU до тех пор, пока на дисплее не отобразится нужная функция. Выберите функцию, нажав кнопку ENTER, после чего дисплей начнёт мигать.

Используйте кнопки DOWN/UP, чтобы изменить режим. После выбора нужного режима нажмите кнопку ENTER для подтверждения настройки. Чтобы вернуться к списку функций без внесения изменений, снова нажмите кнопку MENU.

Для выхода из режима меню нажмите и удерживайте кнопку MENU примерно одну секунду или подождите одну минуту — меню закроется автоматически.

Основные функции показаны на следующей странице:

Функции DMX

Войдите в режим MENU, выберите DMX Functions, нажмите кнопку ENTER для подтверждения. С помощью кнопок UP/DOWN выберите DMX Address, DMX Channel Mode или View DMX Value.

DMX Address (DMX-адрес)

Чтобы выбрать DMX Address, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится DMX ADDRESS.
Кнопками UP/DOWN установите адрес в диапазоне от 001 до 512, нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий — устройство автоматически выйдет из режима меню.

DMX Channel Mode (Режим DMX-каналов)

Чтобы выбрать DMX Channel Mode, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится DMX CHANNEL MODE.
Кнопками UP/DOWN выберите Mode1 (14) или Mode2 (26) и нажмите ENTER для подтверждения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

View DMX Value (Просмотр значений DMX)

Чтобы выбрать View DMX Value, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится VIEW DMX VALUE.
Кнопками UP/DOWN просматривайте значения DMX-каналов.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Настройки прибора (Fixture Setting)

Войдите в режим MENU, выберите Fixture Setting, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите один из пунктов: Pan Inverse, Tilt Inverse, P/T Feedback, BL.O. P/T Moving, White Balance, Cooling Mode, Dimmer Curve или Dimmer Speed.

Pan Inverse (Инверсия панорамы)

Чтобы выбрать Pan Inverse, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится PAN INVERSE.
Кнопками UP/DOWN выберите No (нормально) или Yes (инверсия панорамы), затем нажмите ENTER для подтверждения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Tilt Inverse (Инверсия наклона)

Чтобы выбрать Tilt Inverse, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится TILT INVERSE.
Кнопками UP/DOWN выберите No (нормально) или Yes (инверсия наклона), затем нажмите ENTER для подтверждения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

P/T Feedback (Обратная связь панорамы/наклона)

Чтобы выбрать P/T Feedback, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится PAN/TILT FEEDBACK.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- No — положение панорамы или наклона не корректируется при рассинхронизации;

- Yes — выполняется обратная связь при рассинхронизации панорамы/наклона.

Нажмите ENTER для подтверждения настройки.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

BL.O. P/T Moving (Затемнение при движении Pan/Tilt)

Чтобы выбрать BL.O. P/T Moving, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится BLACKOUT WHILE PAN/TILT MOVING.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- No — нормальная работа света во время движения pan/tilt;

- Yes — затемнение света во время движения pan/tilt.

Нажмите ENTER для подтверждения настройки.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

White Balance (Баланс белого)

Чтобы выбрать White Balance, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится WHITE BALANCE.
Кнопками UP/DOWN выберите Red, Green или Blue.
После выбора нажмите ENTER для подтверждения, затем кнопками UP/DOWN установите значение в диапазоне от 125 до 255 и нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Cooling Mode (Режим охлаждения)

Чтобы выбрать Cooling Mode, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится COOLING MODE.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- Auto (Normal) — автоматический (нормальный) режим;

- Low (Low speed) — пониженная скорость вентилятора.

После выбора нажмите ENTER для подтверждения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Dimmer Curve (Кривая диммера)

Чтобы выбрать Dimmer Curve, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится DIMMER CURVE.
Кнопками UP/DOWN выберите одну из кривых:

- Linear — линейная

- Square Law — квадратичная

- Inverse Squ. — обратная квадратичная

- S-curve — S-образная

После выбора нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Linear (Линейная): увеличение яркости света визуально происходит линейно по мере увеличения значения DMX.

Square Law (Квадратичная): управление яркостью более точное на низких уровнях и более грубое на высоких уровнях.

Inverse Square Law (Обратная квадратичная): управление яркостью более грубое на низких уровнях и более точное на высоких уровнях.

S-curve (S-образная): управление яркостью более точное на низких и высоких уровнях и более грубое на средних уровнях.

Dimmer Speed (Скорость диммера)

Чтобы выбрать Dimmer Speed, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится DIMMER SPEED.
Кнопками UP/DOWN выберите Fast (быстро) или Smooth (плавно).
После выбора нажмите ENTER для подтверждения настройки.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Display Setting (Настройки дисплея)

Войдите в режим MENU, выберите Display Setting, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите Display Inverse, Backlight Auto Off, Backlight Intensity, Temperature Unit или Display Warning.

Display Inverse (Инверсия дисплея)

Чтобы выбрать Display Inverse, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится DISPLAY INVERSE.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- No — нормальное отображение;

- Yes — инверсия дисплея.

После выбора нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Backlight Auto Off (Автоматическое отключение подсветки)

Чтобы выбрать Backlight Auto Off, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится BACKLIGHT AUTO OFF.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- No — дисплей всегда включён;

- Yes — дисплей выключается через одну минуту после выхода из режима меню.

После выбора нажмите ENTER для подтверждения и сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Backlight Intensity (Яркость подсветки)

Чтобы выбрать Backlight Intensity, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится BACKLIGHT INTENSITY.
Кнопками UP/DOWN отрегулируйте яркость в диапазоне от 1 (минимальная) до 10 (максимальная).
После выбора нажмите ENTER для подтверждения и сохранения настройки.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Temperature Unit (Единицы измерения температуры)

Чтобы выбрать Temperature Unit, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится TEMPERATURE UNIT.
Кнопками UP/DOWN выберите ℃ или ℉, затем нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Display Warning (Предупреждения на дисплее)

Чтобы выбрать Display Warning, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится DISPLAY WARNING.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- No (Normal) — обычный режим, предупреждения не отображаются;

- Yes — при неисправности прибора на дисплее будут отображаться сообщения об ошибках.

Нажмите ENTER для сохранения настройки.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Fixture Test (Тестирование прибора)

Войдите в режим MENU, выберите Fixture Test, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите Auto Test или Manual Test.

Auto Test (Автоматический тест)

Чтобы выбрать Auto Test, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится AUTO TEST.
Нажмите ENTER — прибор запустит встроенные программы для автоматического тестирования функций pan, tilt и zoom.
По завершении теста нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или устройство автоматически выйдет из режима меню.

Manual Test (Ручной тест)

Чтобы выбрать Manual Test, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится MANUAL TEST.
Нажмите ENTER, затем кнопками UP/DOWN выберите нужный DMX-канал и отрегулируйте его значение.
После выбора нажмите ENTER для подтверждения — прибор будет работать в соответствии с заданным значением канала.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Примечание: после выхода из меню Manual Test значения всех каналов автоматически устанавливаются в 0.

Fixture Information (Информация о приборе)

Войдите в режим MENU, выберите Fixture Information, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите Fixture Use Time, Lamp On Time или Firmware Version.

Fixture Use Time (Время работы прибора)

Чтобы выбрать Fixture Use Time, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится FIXTURE USE TIME.
Нажмите ENTER — на дисплее будет показано общее время работы прибора.
Нажмите кнопку MENU для выхода.

Lamp On Time (Время работы лампы)

Чтобы выбрать Lamp On Time, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится LAMP ON TIME.
Нажмите ENTER для подтверждения, затем кнопками UP/DOWN выберите:

- Exit — выход без изменений;

- Reset Time — сброс времени работы лампы.

Нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или подождите одну минуту без действий для выхода из режима меню.

Firmware Version (Версия прошивки)

Чтобы выбрать Firmware Version, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится FIRMWARE VERSION.
Нажмите ENTER — на дисплее будет показана версия программного обеспечения прибора.
Нажмите кнопку MENU для выхода.

Reset Functions (Функции сброса)

Войдите в режим MENU, выберите Reset Function, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите Pan/Tilt, Zoom или All.

Pan/Tilt (Сброс панорамы и наклона)

Чтобы выбрать Pan/Tilt, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится PAN/TILT.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- Yes — прибор запустит встроенную программу для возврата pan и tilt в нулевые (домашние) позиции;

- No — отмена операции.

Нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU для выхода из режима меню.

Zoom (Сброс зума)

Чтобы выбрать Zoom, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится ZOOM.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- Yes — прибор запустит встроенную программу для возврата зума в нулевую (домашнюю) позицию;

- No — отмена операции.

Нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU для выхода из режима меню.

All (Сброс всех функций)

Чтобы выбрать All, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится ALL.
Кнопками UP/DOWN выберите:

- Yes — прибор запустит встроенную программу для возврата всех моторов в их нулевые (домашние) позиции;

- No — отмена операции.

Нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите кнопку MENU для выхода из режима меню.

Special Functions (Специальные функции)

Войдите в режим MENU, выберите Special Functions, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите Fixture Maintenance или Factory Setting.

Fixture Maintenance (Обслуживание прибора)

Чтобы выбрать Fixture Maintenance, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится FIXTURE MAINTENANCE.
Кнопками UP/DOWN выберите Interval или Remain Time.

Interval (Интервал обслуживания)

Чтобы выбрать Interval, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
На дисплее будет показано установленное время интервала обслуживания.
Нажмите кнопку MENU для выхода.

Remain Time (Оставшееся время)

Чтобы выбрать Remain Time, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
На дисплее будет показано оставшееся время.
Нажмите ENTER для подтверждения, затем кнопками UP/DOWN выберите:

- Exit — выход без изменений;

- Reset Time — сброс оставшегося времени.

Нажмите кнопку MENU для выхода.

Factory Setting (Заводские настройки)

Чтобы выбрать Factory Setting, нажмите кнопку ENTER, на дисплее отобразится FACTORY SETTING.
Нажмите ENTER для подтверждения, затем кнопками UP/DOWN выберите:

- No — отмена;

- Yes — прибор будет сброшен к заводским настройкам и автоматически выйдет из режима меню.

3.3 Настройка нулевого (домашнего) положения

В главном меню функций нажмите и удерживайте кнопку ENTER не менее 3 секунд, чтобы войти в режим смещения (offset mode).
С помощью кнопок DOWN/UP выберите Pan Offset, Tilt Offset или Zoom Offset, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения.

Кнопками DOWN/UP отрегулируйте нулевое (домашнее) положение панорамы (Pan), наклона (Tilt) или зума (Zoom).
После выбора нужного положения нажмите кнопку ENTER для сохранения настройки.
Чтобы вернуться в меню функций без сохранения изменений, нажмите кнопку MENU.

Нажмите и удерживайте кнопку MENU около одной секунды или подождите примерно одну минуту без действий, чтобы выйти из режима меню.

4. Управление с помощью универсального DMX-контроллера

4.1 Подключение DMX 512

- Если вы используете контроллер с 5-контактным DMX-выходом, необходимо применять переходной кабель с 5 на 3 контакта.

- DMX-кабель последнего прибора в линии должен быть терминирован резистором 120 Ом, 1/4 Вт, подключённым между контактом 2 (DMX−) и контактом 3 (DMX+) 3-контактного XLR-разъёма, и установленным в DMX-выход последнего прибора.

- Подключайте приборы последовательно по схеме «daisy chain» — от DMX-выхода одного прибора к DMX-входу следующего с помощью XLR-кабелей.
Кабель нельзя разветвлять или использовать Y-образные соединения. DMX 512 — это высокоскоростной сигнал, поэтому некачественные или повреждённые кабели, плохая пайка или окисленные разъёмы могут легко исказить сигнал и привести к сбою всей системы.

- DMX-входы и выходы приборов выполнены по принципу сквозного подключения (pass-through), что позволяет сохранять DMX-цепь даже при отключении питания одного из приборов.

- Каждому световому прибору необходимо задать DMX-адрес для приёма данных от контроллера. Диапазон адресов — 0–511 (обычно значения 0 и 1 считаются равными 1).

- Конец линии DMX 512 должен быть терминирован, чтобы уменьшить ошибки передачи сигнала.

- 3-контактные XLR-разъёмы используются чаще, чем 5-контактные XLR.

3-контактный XLR:

- Контакт 1: GND (земля)

- Контакт 2: отрицательный сигнал (−)

- Контакт 3: положительный сигнал (+)

5-контактный XLR:

- Контакт 1: GND (земля)

- Контакт 2: отрицательный сигнал (−)

- Контакт 3: положительный сигнал (+)

- Контакты 4 и 5: не используются

4.2 Настройка адреса

Если вы используете универсальный DMX-контроллер для управления приборами, необходимо задать DMX-адрес от 1 до 512, чтобы приборы могли принимать DMX-сигнал.

Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в режим меню, выберите DMX Functions, нажмите кнопку ENTER для подтверждения.
Кнопками UP/DOWN выберите DMX Address, нажмите ENTER для подтверждения — текущий адрес начнёт мигать на дисплее.
С помощью кнопок UP/DOWN установите адрес в диапазоне 001–512, затем нажмите ENTER для сохранения.
Нажмите MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или оставьте прибор без действий на 7 секунд, чтобы выйти из режима меню.

4.3 Конфигурация DMX 512

Режим 10 каналов:

| 1CH | Pan | 000 - 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2CH | Pan Fine | 000 - 255 |  |
| 3CH | Tilt | 000 - 255 |  |
| 4CH | Tilt Fine | 000 - 255 |  |
| 5CH | PanTilt Speed | 000 - 255 |  |
| 6CH | Special Function | 0-69 | Нет функции |
|  |  | 70-79 | Moving Blackout Включен |
|  |  | 80-89 | Moving Blackout Выключен |
|  |  | 90-99 | Панорама инвертирована |
|  |  | 100-109 | Наклон инвертирован |
|  |  | 110-119 | Панорама/Наклон инвертированы Выкл |
|  |  | 120-139 | Нет функции |
|  |  | 140-149 | Сброс Пан/Тилт |
|  |  | 150-179 | Нет функции |
|  |  | 180-189 | Сброс Зума |
|  |  | 190-199 | Нет функции |
|  |  | 200-209 | Сброс всех функций |
|  |  | 210-255 | Нет функции |
| 7CH | Virtual Color Wheel | 0 | Нет функции (по умолчанию) |
|  |  | 1-3 | Белый 2700 K |
|  |  | 4-6 | Белый 3200 K |
|  |  | 7-9 | Белый 4200 K |
|  |  | 10-12 | Белый 5600 K |
|  |  | 13-15 | Белый 8000 K |
|  |  | 16 | Синий (синий=макс, красный+зелёный+белый=0) |
|  |  | 17-55 | Красный=0, Зелёный нарастает, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 56 | Голубой (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 57-95 | Красный=0, Зелёный=макс, Синий уменьшается, Белый=0 |
|  |  | 96 | Зелёный (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 97-134 | Красный нарастает, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 135 | Жёлтый (Красный=макс, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 136-174 | Красный=макс, Зелёный уменьшается, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 175 | Красный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 176-214 | Красный=макс, Зелёный=0, Синий нарастает, Белый=0 |
|  |  | 215 | Пурпурный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 216-246 | Красный уменьшается, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 247 | Синий (Красный=0, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 248-255 | Нет функции |
| 8CH | ZOOM | 000 - 255 |  |
| 9CH | Shutter | 0 - 15 | LED_EFFECT_OPEN — Свет включён |
|  |  | 16 - 131 | LED_EFFECT_FLASH — Мигающий эффект |
|  |  | 132 - 139 | LED_EFFECT_THUNDER — Эффект “Гроза” |
|  |  | 140 - 181 | LED_EFFECT_PULSE_CLOSE_FADE_OPEN — Пульсация: закрыто/плавное открытие |
|  |  | 182 - 189 | LED_EFFECT_OPEN — Свет включён |
|  |  | 190 - 231 | LED_EFFECT_PULSE_OPEN_FADE_CLOSE — Пульсация: открыто/плавное закрытие |
|  |  | 232 - 239 | LED_EFFECT_OPEN — Свет включён |
|  |  | 240 - 247 | LED_EFFECT_RANDOM_FLASH — Случайная мигание |
|  |  | 248 - 255 | LED_EFFECT_OPEN — Свет включён |
| 10CH | Dimmer (Яркость) | 000 - 255 |  |

Режим 15 каналов:

| 1CH | Pan | 000 - 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2CH | Pan Fine | 000 - 255 |  |
| 3CH | Tilt | 000 - 255 |  |
| 4CH | Tilt Fine | 000 - 255 |  |
| 5CH | PanTilt Speed | 000 - 255 |  |
| 6CH | Special Function | 0-69 | Нет функции |
|  |  | 70-79 | Moving Blackout Выключен |
|  |  | 80-89 | Панорама инвертирована |
|  |  | 90-99 | PanInvert Open |
|  |  | 100-109 | Наклон инвертирован |
|  |  | 110-119 | Пан/Тилт инвертированы Выкл |
|  |  | 120-139 | Нет функции |
|  |  | 140-149 | Сброс Пан/Тилт |
|  |  | 150-179 | Нет функции |
|  |  | 180-189 | Сброс Зума |
|  |  | 190-199 | Нет функции |
|  |  | 200-209 | Сброс всех функций |
|  |  | 210-255 | Нет функции |
| 7CH | Red | 000 - 255 |  |
| 8CH | Green | 000 - 255 |  |
| 9CH | Blue | 000 - 255 |  |
| 10CH | White | 000 - 255 |  |
| 11CH | CTC | 0 | Нет функции |
|  |  | 1-255 | 2700K-8000K |
| 12CH | Virtual Color Wheel | 0 | Нет функции (по умолчанию) |
|  |  | 1-3 | Белый 2700 K |
|  |  | 4-6 | Белый 3200 K |
|  |  | 7-9 | Белый 4200 K |
|  |  | 10-12 | Белый 5600 K |
|  |  | 13-15 | Белый 8000 K |
|  |  | 16 | Синий (Синий=макс, Красный+Зелёный+Белый=0) |
|  |  | 17-55 | Красный=0, Зелёный нарастает, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 56 | Голубой (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 57-95 | Красный=0, Зелёный=макс, Синий уменьшается, Белый=0 |
|  |  | 96 | Зелёный (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 97-134 | Красный нарастает, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 135 | Жёлтый (Красный=макс, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 136-174 | Красный=макс, Зелёный уменьшается, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 175 | Красный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 176-214 | Красный=макс, Зелёный=0, Синий нарастает, Белый=0 |
|  |  | 215 | Пурпурный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 216-246 | Красный уменьшается, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 247 | Синий (Красный=0, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 248-255 | Нет функции |
| 13CH | Zoom | 000 - 255 |  |
| 14CH | Shutter | 0 - 15 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 16 - 131 | LED_EFFECT_FLASH— Мигающий эффект |
|  |  | 132 - 139 | LED_EFFECT_THUNDER— Эффект “Гроза” |
|  |  | 140 - 181 | LED_EFFECT_PULSE_CLOSE_FADE_OPEN - Пульсация: закрыто/плавное открытие |
|  |  | 182 - 189 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 190 - 231 | LED_EFFECT_PULSE_OPEN_FADE_CLOSE - Пульсация: открыто/плавное закрытие |
|  |  | 232 - 239 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 240 - 247 | LED_EFFECT_RANDOM_FLASH— Случайная мигание |
|  |  | 248 - 255 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
| 15CH | Dimmer | 000 - 255 |  |

21-канальный режим

| 1CH | Pan | 000 - 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2CH | Pan Fine | 000 - 255 |  |
| 3CH | Tilt | 000 - 255 |  |
| 4CH | Tilt Fine | 000 - 255 |  |
| 5CH | PanTilt Speed | 000 - 255 |  |
| 6CH | Special Function | 0-69 | Нет функции |
|  |  | 70-79 | Moving Blackout Выключен |
|  |  | 80-89 | Панорама инвертирована |
|  |  | 90-99 | PanInvert Open |
|  |  | 100-109 | Наклон инвертирован |
|  |  | 110-119 | Пан/Тилт инвертированы Выкл |
|  |  | 120-139 | Нет функции |
|  |  | 140-149 | Сброс Пан/Тилт |
|  |  | 150-179 | Нет функции |
|  |  | 180-189 | Сброс Зума |
|  |  | 190-199 | Нет функции |
|  |  | 200-209 | Сброс всех функций |
|  |  | 210-255 | Нет функции |
| 7CH | Red | 000 - 255 |  |
| 8CH | Red Fine | 000 - 255 |  |
| 9CH | Green | 000 - 255 |  |
| 10CH | Green Fine | 000 - 255 |  |
| 11CH | Blue | 000 - 255 |  |
| 12CH | Blue Fine | 000 - 255 |  |
| 13CH | White | 000 - 255 |  |
| 14CH | White Fine | 000 - 255 |  |
| 15CH | CTC | 0 | Нет функции |
|  |  | 1-255 | 2700K-8000K |
| 16CH | Virtual Color Wheel | 0 | Нет функции (по умолчанию) |
|  |  | 1-3 | Белый 2700 K |
|  |  | 4-6 | Белый 3200 K |
|  |  | 7-9 | Белый 4200 K |
|  |  | 10-12 | Белый 5600 K |
|  |  | 13-15 | Белый 8000 K |
|  |  | 16 | Синий (Синий=макс, Красный+Зелёный+Белый=0) |
|  |  | 17-55 | Красный=0, Зелёный нарастает, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 56 | Голубой (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 57-95 | Красный=0, Зелёный=макс, Синий уменьшается, Белый=0 |
|  |  | 96 | Зелёный (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 97-134 | Красный нарастает, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 135 | Жёлтый (Красный=макс, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 136-174 | Красный=макс, Зелёный уменьшается, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 175 | Красный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 176-214 | Красный=макс, Зелёный=0, Синий нарастает, Белый=0 |
|  |  | 215 | Пурпурный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 216-246 | Красный уменьшается, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 247 | Синий (Красный=0, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 248-255 | Нет функции |

| 17CH | Zoom | 000 - 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18CH | Zoom Fine | 000 - 255 |  |
| 19CH | Shutter | - 15 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 16 - 131 | LED_EFFECT_FLASH— Мигающий эффект |
|  |  | 132 - 139 | LED_EFFECT_THUNDER— Эффект “Гроза” |
|  |  | 140 - 181 | LED_EFFECT_PULSE_CLOSE_FADE_OPEN - Пульсация: закрыто/плавное открытие |
|  |  | 182 - 189 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 190 - 231 | LED_EFFECT_PULSE_OPEN_FADE_CLOSE - Пульсация: открыто/плавное закрытие |
|  |  | 232 - 239 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 240 - 247 | LED_EFFECT_RANDOM_FLASH— Случайная мигание |
|  |  | 248 - 255 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
| 20CH | Dimmer | 000 - 255 |  |
| 21CH | Dimmer Fine | 000 - 255 |  |

37-канальный режим

| 1CH | Pan | 000 - 255 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2CH | Pan Fine | 000 - 255 |  |  |
| 3CH | Tilt | 000 - 255 |  |  |
| 4CH | Tilt Fine | 000 - 255 |  |  |
| 5CH | PanTilt Speed | 000 - 255 |  |  |
| 6CH | Special Function | 0-69 |  | Нет функции |
|  |  | 70-79 |  | Moving Blackout Выключен |
|  |  | 80-89 |  | Панорама инвертирована |
|  |  | 90-99 |  | PanInvert Open |
|  |  | 100-109 |  | Наклон инвертирован |
|  |  | 110-119 |  | Пан/Тилт инвертированы Выкл |
|  |  | 120-139 |  | Нет функции |
|  |  | 140-149 |  | Сброс Пан/Тилт |
|  |  | 150-179 |  | Нет функции |
|  |  | 180-189 |  | Сброс Зума |
|  |  | 190-199 |  | Нет функции |
|  |  | 200-209 |  | Сброс всех функций |
|  |  | 210-255 |  | Нет функции |
| 7CH | Zoom | 000 - 255 |  |  |
| 8CH | Zoom Fine | 000 - 255 |  |  |
| 9CH | Shutter | 0 - 15 |  | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 16 - 131 |  | LED_EFFECT_FLASH— Мигающий эффект |
|  |  | 132 - 139 |  | LED_EFFECT_THUNDER— Эффект “Гроза” |
|  |  | 140 - 181 |  | LED_EFFECT_PULSE_CLOSE_FADE_OPEN - Пульсация: закрыто/плавное открытие |
|  |  | 182 - 189 |  | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 190 - 231 |  | LED_EFFECT_PULSE_OPEN_FADE_CLOSE - Пульсация: открыто/плавное закрытие |
|  |  | 232 - 239 |  | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 240 - 247 |  | LED_EFFECT_RANDOM_FLASH— Случайная мигание |
|  |  | 248 - 255 |  | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
| 10CH | Dimmer | 000 - 255 |  |  |
| 11CH | Dimmer Fine | 000 - 255 |  |  |
| 12CH | CTC |  | 0 | NULL |
|  |  |  | 1-255 | 2700K-8000K |
| 13CH | Virtual Color Wheel |  | 0 | No function (0=default) |
|  |  |  | 1-3 | Белый 2700 K |
|  |  |  | 4-6 | Белый 3200 K |
|  |  |  | 7-9 | Белый 4200 K |
|  |  |  | 10-12 | Белый 5600 K |
|  |  |  | 13-15 | Белый 8000 K |
|  |  |  | 16 | Синий (Синий=макс, Красный+Зелёный+Белый=0) |
|  |  |  | 17-55 | Красный=0, Зелёный нарастает, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  |  | 56 | Голубой (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  |  | 57-95 | Красный=0, Зелёный=макс, Синий уменьшается, Белый=0 |
|  |  |  | 96 | Зелёный (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  |  | 97-134 | Красный нарастает, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0 |
|  |  |  | 135 | Жёлтый (Красный=макс, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  |  | 136-174 | Красный=макс, Зелёный уменьшается, Синий=0, Белый=0 |
|  |  |  | 175 | Красный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=0, Белый=0) |
|  |  |  | 176-214 | Красный=макс, Зелёный=0, Синий нарастает, Белый=0 |
|  |  |  | 215 | Пурпурный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  |  | 216-246 | Красный уменьшается, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  |  | 247 | Синий (Красный=0, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  |  | 248-255 | Нет функции |
| 14CH | Red1 |  | 000 - 255 |  |
| 15CH | Red Fine 1 |  | 000 - 255 |  |
| 16CH | Green1 |  | 000 - 255 |  |
| 17CH | Green Fine 1 |  | 000 - 255 |  |
| 18CH | Blue1 |  | 000 - 255 |  |
| 19CH | Blue Fine 1 |  | 000 - 255 |  |
| 20CH | White1 |  | 000 - 255 |  |
| 21CH | White Fine 1 |  | 000 - 255 |  |
| 22CH | Red2 |  | 000 - 255 |  |
| 23CH | Red Fine 2 |  | 000 - 255 |  |
| 24CH | Green2 |  | 000 - 255 |  |
| 25CH | Green Fine 2 |  | 000 - 255 |  |
| 26CH | Blue2 |  | 000 - 255 |  |
| 27CH | Blue Fine 2 |  | 000 - 255 |  |
| 28CH | White2 |  | 000 - 255 |  |
| 29CH | White Fine 2 |  | 000 - 255 |  |
| 30CH | Red3 |  | 000 - 255 |  |
| 31CH | Red Fine 3 |  | 000 - 255 |  |
| 32CH | Green3 |  | 000 - 255 |  |
| 33CH | Green Fine 3 |  | 000 - 255 |  |
| 34CH | Blue3 |  | 000 - 255 |  |
| 35CH | Blue Fine 3 |  | 000 - 255 |  |
| 36CH | White 3 |  | 000 - 255 |  |
| 37CH | White Fine 3 |  | 000 - 255 |  |

| 1CH | Pan | 000 - 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2CH | Pan Fine | 000 - 255 |  |
| 3CH | Tilt | 000 - 255 |  |
| 4CH | Tilt Fine | 000 - 255 |  |
| 5CH | PanTilt Speed | 000 - 255 |  |
| 6CH | Special Function | 0-69 | Нет функции |
|  |  | 70-79 | Moving Blackout Выключен |
|  |  | 80-89 | Панорама инвертирована |
|  |  | 90-99 | PanInvert Open |
|  |  | 100-109 | Наклон инвертирован |
|  |  | 110-119 | Пан/Тилт инвертированы Выкл |
|  |  | 120-139 | Нет функции |
|  |  | 140-149 | Сброс Пан/Тилт |
|  |  | 150-179 | Нет функции |
|  |  | 180-189 | Сброс Зума |
|  |  | 190-199 | Нет функции |
|  |  | 200-209 | Сброс всех функций |
|  |  | 210-255 | Нет функции |
| 7CH | Red1 | 000 - 255 |  |
| 8CH | Red Fine 1 | 000 - 255 |  |
| 9CH | Green1 | 000 - 255 |  |
| 10CH | Green Fine 1 | 000 - 255 |  |
| 11CH | Blue1 | 000 - 255 |  |
| 12CH | Blue Fine 1 | 000 - 255 |  |
| 13CH | White1 | 000 - 255 |  |
| 14CH | White Fine 1 | 000 - 255 |  |
| 15CH | Red2 | 000 - 255 |  |
| 16CH | Red Fine 2 | 000 - 255 |  |

39-канальный режим

| 17CH | Green2 | 000 - 255 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18CH | Green Fine 2 | 000 - 255 |  |
| 19CH | Blue2 | 000 - 255 |  |
| 20CH | Blue Fine 2 | 000 - 255 |  |
| 21CH | White2 | 000 - 255 |  |
| 22CH | White Fine 2 | 000 - 255 |  |
| 23CH | Red3 | 000 - 255 |  |
| 24CH | Red Fine 3 | 000 - 255 |  |
| 25CH | Green3 | 000 - 255 |  |
| 26CH | Green Fine 3 | 000 - 255 |  |
| 27CH | Blue3 | 000 - 255 |  |
| 28CH | Blue Fine 3 | 000 - 255 |  |
| 29CH | White 3 | 000 - 255 |  |
| 30CH | White Fine 3 | 000 - 255 |  |
| 31CH | CTC | 0 | Нет функции |
|  |  | 1-255 | 2700K-8000K |
| 32CH | Virtual Color Wheel | 0 | No function (0=default) |
|  |  | 1-3 | Белый 2700 K |
|  |  | 4-6 | Белый 3200 K |
|  |  | 7-9 | Белый 4200 K |
|  |  | 10-12 | Белый 5600 K |
|  |  | 13-15 | Белый 8000 K |
|  |  | 16 | Синий (Синий=макс, Красный+Зелёный+Белый=0) |
|  |  | 17-55 | Красный=0, Зелёный нарастает, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 56 | Голубой (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 57-95 | Красный=0, Зелёный=макс, Синий уменьшается, Белый=0 |
|  |  | 96 | Зелёный (Красный=0, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 97-134 | Красный нарастает, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 135 | Жёлтый (Красный=макс, Зелёный=макс, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 136-174 | Красный=макс, Зелёный уменьшается, Синий=0, Белый=0 |
|  |  | 175 | Красный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=0, Белый=0) |
|  |  | 176-214 | Красный=макс, Зелёный=0, Синий нарастает, Белый=0 |
|  |  | 215 | Пурпурный (Красный=макс, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 216-246 | Красный уменьшается, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0 |
|  |  | 247 | Синий (Красный=0, Зелёный=0, Синий=макс, Белый=0) |
|  |  | 248-255 | Нет функции |
| 33CH | Zoom | 000 - 255 |  |
| 34CH | Zoom Fine | 000 - 255 |  |
| 35CH | Shutter | 15 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 16 - 131 | LED_EFFECT_FLASH— Мигающий эффект |
|  |  | 132 - 139 | LED_EFFECT_THUNDER— Эффект “Гроза” |
|  |  | 140 - 181 | LED_EFFECT_PULSE_CLOSE_FADE_OPEN - Пульсация: закрыто/плавное открытие |
|  |  | 182 - 189 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 190 - 231 | LED_EFFECT_PULSE_OPEN_FADE_CLOSE - Пульсация: открыто/плавное закрытие |
|  |  | 232 - 239 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
|  |  | 240 - 247 | LED_EFFECT_RANDOM_FLASH— Случайная мигание |
|  |  | 248 - 255 | LED_EFFECT_OPEN— Свет включён |
| 36CH | Dimmer | 000 - 255 |  |
| 37CH | Dimmer Fine | 000 - 255 |  |
| 38CH | Dynamic | 000 - 007 | Без эффекта |
|  |  | 008 - 255 | Режим эффекта |
| 39CH | Dynamic Speed | 000 - 255 |  |