Бренд: MAXON

Модель: MT-SW501-MH

​       HDMI-коммутатор MAXON MT-SW501-MH предназначен для подключения до пяти HDMI-источников (компьютеры, приставки, медиаплееры и т.д.) к одному дисплею — телевизору, монитору или проектору. Устройство позволяет легко переключать сигнал между источниками с помощью кнопки на корпусе или пульта дистанционного управления.

Особенности:

- Переключатель HDMI 5-в-1 с поддержкой ИК-управления

- Поддержка разрешения до 4K×2K при 30/60 Гц, а также Full HD (1080p)

- Совместимость с HDMI 1.4b, поддержка 3D

- Пропускная способность — до 2,5 Гбит/с

- Простое управление: кнопка на корпусе и ИК-пульт (в комплекте)

- Компактный металлический корпус

- Питание от адаптера DC 5 В

Технические характеристики:

- Входы HDMI: 5

- Выход HDMI: 1

- Разрешения: до 1920×1440, 1080p, 4K×2K (30/60 Гц)

- Пропускная способность: до 2,5 Гбит/с (эквивалентно 250 МГц)

- Входной видеосигнал: 0,5–1,0 В P-P

- Уровень входного сигнала канала DDC: 5 В P-P (TTL)

- Выходной интерфейс: HDMI 1.4b, HDCP 1.0/1.1

- Рабочая температура: +45°C ~ +75°C

- Рабочая влажность: до 90% (без конденсации)

- Габариты: 14 × 8 × 2,5 см

- Материал корпуса: металл