Бренд: ONBON

Модель: BX-V

ONBON приемная карта BX-V – высокотехнологичное устройство, предназначенное для управления светодиодными экранами различных форматов и конфигураций. Поддерживает разрешение до 320×320 пикселей, глубину оттенков серого до 65 536 уровней и все популярные типы LED-драйверов и сканирования. Обеспечивает стабильную работу в условиях экстремальных температур (от -40°C до +80°C) и высокой влажности, поддерживает онлайн-обновление прошивки и гибкую маршрутизацию данных. Идеальна для применения в уличных, интерьерных и креативных LED-дисплеях, включая экраны нестандартной формы.

Техническая характеристика:

Контрольные точки

- Разрешение: Одна карта обрабатывает до 320 × 320 пикселей.

- Интерфейсы: 2 комплекта интерфейсов 50PIN, 16 комплектов RGB-сигнальных выходов.

Оттенки серого

- Градации серого: до 65 536 уровней (16 бит).

- Компенсация серого: Каждый уровень оттенков серого компенсируется независимо.

Передача данных

Совместимые устройства

- Поддерживаются все карты отправителя BX, медиаплееры Y/YQ, а также отправляющие устройства OVP.

Дальность связи

- Сетевой кабель категории Super Cat5: до 140 м.

- Сетевой кабель категории Cat6: до 170 м.

- Оптоволокно:

  - Одномодовый трансивер: до 20 км.

  - Многомодовый трансивер: до 550 м.

  - Безлимитное расширение при использовании повторителей.

Сетевое оборудование

- Поддерживаются гигабитные коммутаторы, гигабитные оптоволоконные трансиверы и оптоволоконные коммутаторы.

Совместимость с модулями

- Поддержка различных одно-, двух- и трёхцветных LED-дисплеев.

- Поддержка популярных драйверных ИС:

  - 74HC595,

  - постоянного тока,

  - с двойной защёлкой,

  - с ШИМ-управлением.

- Совместимость с модулями с декодированием строк и без него.

- Поддержка любых типов сканирования, от статического до 1/64.

- Поддержка любых пустых мест в модулях.

- Гибкое определение последовательности линий RGB-сигнала.

Ключевые функции

- Режим гигабитной сети:
Прямое управление с ПК через гигабитную сеть. Поддержка дисплеев до 1 млн пикселей без отправляющей карты.

- Маршрутизация данных:
Поддержка направлений передачи слева направо, справа налево, сверху вниз и снизу вверх.

- Сгруппированные данные (Data Folio):
Повышение частоты обновления и уменьшение количества приёмных карт.

- Произвольный обмен группами данных:
Гибкое и аккуратное подключение модулей.

- Управление экранами нестандартной формы:
Поддержка сдвига данных, управление сферическими, кубическими и креативными LED-экранами.

- Двойные гигабитные порты:
Используются произвольно как вход/выход.

Обслуживание и обновление

- Чтение конфигурации:
Поддержка чтения настроек и версии прошивки приёмной карты.

- Онлайн-обновление прошивки:
Поддержка обновления базового ПО и FPGA через сеть, что упрощает техническое обслуживание и снижает риски.

Электропитание

- Рабочее напряжение: 5 В (допустимый диапазон: 3 В ~ 6 В).

- Максимальное энергопотребление: ≤ 3 Вт.

- Соответствие стандарту T COEMA 103S-2019 (уровень C).

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от -40°C до +80°C.

- Защита от солевого тумана: подходит для условий 500-метровой морской зоны.

- Соответствие стандарту: T COEMA 103S-2019, уровень C.

Электромагнитная совместимость

- Радиопомехи:
Контроль на клеммах питания, сетевых и последовательных портах.
Соответствие стандарту GB/T 9254.1-2021.

- Устойчивость к ЭСР (электростатическому разряду):
Испытания по GB/T 17626.2-2018, контактный разряд до 8 кВ (уровень 4).

- Устойчивость к импульсным перенапряжениям:
Соответствие GB/T 17626.5-2019, напряжение испытания 4 кВ (уровень 4).

Качество и защита

- Надежность:
7/24 непрерывная работа, уровень отказов ≤ 0,3%.

- Конструкционная защита:
Корпус из огнестойкого пластика с изоляцией, антистатикой, антикоррозийной защитой.
Устойчивость к температурным перепадам, защита от УФ, пыли, влаги и солевого тумана.

- Покрытие компонентов:
УФ-конформное покрытие, двойной уровень защиты (нац. стандарт 85).

Физические параметры

- Размер карты: 143,6 × 91,7 × 17 мм

- Вес карты: около 130 г

- Упаковка:
Каждая карта упакована в пластиковый кронштейн BX, обладающий:

  - огнестойкостью,

  - экологичностью,

  - антистатическими свойствами,

  - термостойкостью.

- Размер коробки: 620 × 490 × 180 мм

- Количество в коробке: 100 приёмных карт