Бренд: GONSIN

Модель: TC-FSJ04B

GONSIN Приёмник синхронного перевода TC-FSJ04B - предназначен для приёма аудиосигнала синхронного перевода на конференциях, форумах, международных встречах, семинарах и других многоязычных мероприятиях, обеспечивает стабильное беспроводное соединение, высокое качество звука и индивидуальный выбор языкового канала для каждого участника.

Технические характеристики:

- Технология модуляции: FS-FHSS

- Диапазон частот: 2.4–2.5 ГГц

- Метод шифрования: AES

- Максимальная ёмкость системы: неограниченное количество приёмников в зоне покрытия

- Количество каналов: 4

- Группирование: до 255 групп

- Чувствительность: -121 dBm

- Разъём для наушников: 3.5 мм стерео

- Дисплей: OLED 35 × 10 мм

- Отображение уровня сигнала и заряда батареи: есть

- Питание: литиевая батарея или 2 батареи AAА

- Время работы: до 16 часов

- Автоотключение: при отсутствии сигнала 10 минут; без наушников 2 минуты

- Зарядка: до 60 приёмников в одном зарядном кейсе

- Габариты (Д × Ш × В): 136 × 50 × 21 мм

- Вес: 136 г (с литиевой батареей), 94 г (без батареи)

- Рабочая температура: 0 ~ +45 °C

- Температура хранения: -20 ~ +50 °C

- Комплектация: переносной алюминиевый кейс