Бренд: MAXON

Модель: MT-DM-0404/0808/0412

MAXON контроллер видеостены MT-DM-0404/0808/0412 - предназначен для управления и распределения контента на видеостене, и позволяет единовременно выводить до 4-х источников , изменяя масштаб изображения и их расположение на видеостене. Процессор поставляется в 3х комплектациях: 4 входа 4 выхода / 8 входов 8 выходов / 4 входа 12 выходов видеопроцессора HDMI.

Особенности:

- Максимальное количество открытых окон на одном экране 4, и все изображения окон отображаются в режиме реального времени без потери кадра.

- Встроенные функции удаления и переключения звука FPGA, которые могут отделять и переключать любой звук HDMI на интерфейс аудиовыхода 3,5 мм; изображение вне изображения, наложение изображения и другие функции отображения.

- Поддерживает все сигналы в полноэкранном диапазоне для открытия перемещения окна, наложения и масштабирования по желанию, без ограничений положения окна, размера и масштаба.

- Поддержка разделения на один экран и четыре окна.

- Поддержка установки планшета / мобильного приложения системы Android. Различными функциями отображения источника сигнала можно управлять на планшете / мобильном телефоне: сохранение сцены, удаление, управление переключением.

- Поддержка веб-управления, которое можно использовать для компьютера / мобильного телефона / планшета для переключения сценариев сценариев через веб-браузер.

- Переключение сцен, вы можете заранее настроить различные сцены, легко реализовать любое переключение различных сцен, а также настроить интервал времени переключения сцен;

- Поддержка многоуровневого управления пользователями, каждый пользователь может устанавливать различные разрешения и доступ на работу устройства.

Технические характеристики:

- Разрешения 1920x1080 при 60 Гц.

- Вход HDMI x 8

- Выход HDMI x 8

- Потребление 30 Вт -DC12V/5A

- Интерфейсы: RJ45, RS232, HDMI 1.3

- Рабочая температура: 0℃-50℃

- Рабочая влажность: 10%-90% без конденсации

- Размер устройства 440х280х44,5

- Вес устройства 2,8кг (mt-dm 04) / 2,9кг (mt-dm 08) / 2,9кг (mt-dm 12)