Бренд: GONSIN

Модель: GONSIN10000N

GONSIN Главный блок GONSIN10000N - центральный блок управления цифровой конференц-системой, предназначенный для организации и управления проводными и беспроводными конференционными терминалами в залах заседаний, конференц-центрах, государственных учреждениях и корпоративных переговорных. Сервер обеспечивает управление дискуссией участников, синхронный перевод, голосование, запись аудио, автоматическое распознавание речи и интеллектуальное видеотрекинг камер, поддерживает объединение нескольких конференц-залов в единую систему и удалённое управление через сеть.

Технические характеристики:

- Системная ёмкость: до 65025 устройств

- Частотный диапазон: 30 Hz – 20 kHz

- Соотношение сигнал/шум: >96 dBA

- Разделение каналов: >85 dB

- Динамический диапазон: >94 dB

- Общие гармонические искажения: <0.05%

Питание:

- AC 100–240 V, 50/60 Hz

- Максимальная потребляемая мощность: 300 W

Аудиоинтерфейсы:

- 1 × балансный аудио вход (XLR)

- 1 × балансный аудио выход (XLR)

- 2 × небалансный аудио выход (RCA)

- 4 × групповой аудио выход (Phoenix)

Максимальный уровень аудиовыхода:

- LINE OUT: +20 dBu (небалансный)

- BALANCE OUT: +20 dBu (балансный)

- MIXER OUT: +20 dBu (балансный)

- AUDIO OUT 1–4: +20 dBu (балансный)

Импеданс выхода:

- 1 KΩ

Интерфейсы подключения:

- Интерфейс терминалов: RJ45 ×4

- Сетевой интерфейс: RJ45 ×2 (поддержка PoE)

- Интерфейс управления: RS-232

- Интерфейс управления камерами: RS-485

- Интерфейс записи: USB (формат накопителя FAT32)

Видео:

- Поддержка до 8 камер (SD)

- Видеовход: RCA ×8 (1Vp-p 75Ω) или SDI ×4 (SD/HD/3G)

- Видеовыход: RCA ×4 (1Vp-p 75Ω) или SDI ×1 (SD/HD/3G)

- Протоколы управления камерами: PELCO-P / PELCO-D / VISCA

Запись:

- Размер файла записи: ~0.8 МБ/мин

Микрофоны:

- Активные микрофоны: 1 / 2 / 3 / 4 (без учета председателя)

Дисплей:

- OLED (61 × 37 мм)

Установка:

- Настольная установка или монтаж в 19" стойку

Габариты:

- 483 × 437 × 90 мм

Вес:

- 8.9 кг

Условия эксплуатации:

- Рабочая температура: 0 ~ 45 °C

- Температура хранения: −20 ~ 50 °C