Бренд: ONBON

Модель: ВХ-V75

Onbon BX-V75 қабылдаушы картасы – толықтүсті LED-дисплейлерді басқаруға арналған, максималды рұқсаттамасы 320×480 пиксель, сұр түстердің 65 536 деңгейіне дейінгі градациясын қолдайды, 12 дана 75PIN интерфейсімен және 24 RGB шығысымен жабдықталған, түрлі модульдермен және драйверлермен үйлесімді, -40°C-тан +80°C-қа дейінгі температурада тұрақты жұмыс істейді, гигабиттік деректерді беруді, микробағдарламаны онлайн жаңартуды, ЭСҚ-дан, радиожиілік кедергілерінен және кернеу ауытқуларынан қорғанысты қолдайды, энергияны аз тұтынады (3 Вт-қа дейін), корпусы ультракүлгін (УФ) қорғаныс қабатымен қапталған және ылғалдан, шаңнан, тұзды тұманнан қорғайтын құрылымдық қорғанысқа ие.

Техникалық сипаттамалары:

Негізгі мүмкіндіктері

- Бір картаның максималды рұқсаттамасы: 320 × 480 пиксель

- Басқарудың максималды биіктігі: ≤ 1024 пиксель

- Қосылу интерфейстері:

- 12 топ 75-пиндік интерфейс

- 24 топ RGB сигнал шығыстары

- Сұр түстер градациясы: ≤ 65 536 деңгей (16 бит)

- Сұр түстерді өтеу: Әрбір сұр деңгейге тәуелсіз өтеу

Беріліс және байланыс

- Қолдайтын жіберуші құрылғылар: BX сериялы барлық жіберуші карталар, Y/YQ ойнатқыштары, OVP құрылғылары

- Беріліс қашықтығы:

- Super Cat5 кабелі: ≤ 140 м

- Cat6 кабелі: ≤ 170 м

- Оптикалық талшық арқылы беріліс:

- Бірмодалы трансивер: ≤ 20 км

- Көпмодалы трансивер: ≤ 550 м

- Қайталғыштар (репитер) арқылы шектеусіз кеңейту мүмкіндігі

- Қолдайтын жабдықтар: Гигабиттік коммутаторлар, оптикалық трансиверлер және гигабиттік оптикалық коммутаторлар

Модульдермен үйлесімділік

- Экран түрлері: Түрлі сипаттамадағы үштүсті LED-дисплейлер

- Қолдайтын драйверлер:

- 74HC595

- PWM (импульстік ені модуляциясы) драйверлері

- Қос бекіткіші бар микросхемалар

- Тұрақты ток драйверлері

- Декодтауды қолдау:

- Декодтаушы модульдермен және онсыз жұмыс істей алады

- Түрлі жолдық декодтау микросхемаларымен үйлесімді

- Сканерлеу түрлері: Статикалықтан бастап 1/64 дейін, интеллектуалды анықтаумен

- Gap Mode (бос орындарды қолдау): Бар

- RGB сигналдарын реттеу: Сигнал сызықтарының еркін реттелетін тізбектілігін қолдау

Қосымша функциялар

- Компьютерден тікелей басқару (жіберуші картасыз) – 1 миллион пиксельге дейін

- Деректерді беру бағыттары: солдан оңға, оңнан солға, жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға

- Data Folio: жаңарту жиілігін арттыру, қабылдаушы карталар санын азайту

- Деректер топтарын икемді бөлу: жалғағыш кабельдерді оңтайлы орналастыру үшін

- Стандартты емес пішінді экрандарды қолдау: сфералық, кубтық, еркін пішіндегі экрандар

- Автоматты порт ауыстыру: 2 гигабиттік желі порты, кіріс немесе шығыс ретінде еркін қолданылады

Қызмет көрсету және жаңарту

- Профильді оқу: Қабылдаушы картаның конфигурациясын және микробағдарламаның нұсқасын оқу

- Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту: Микробағдарламаны және FPGA-ны онлайн жаңарту

Электрмен жабдықтау

- Жұмыс кернеуі: 5 В (рұқсат етілген диапазон: 3–6 В)

- Максималды қуат тұтыну: ≤ 3 Вт

- Стандарт: T COEMA 103S-2019 (C деңгей)

Пайдалану шарттары

- Жұмыс температурасы: -40°C-тан +80°C-қа дейін

- Тұзды тұманнан қорғау: жағалауға жақын аймақтарда (500 м дейін) қолдануға жарамды

- Сәйкестік стандарты: T COEMA 103S-2019 (C деңгей)

Электромагниттік үйлесімділік (EMC)

- Радиожиілік кедергілері: GB/T 9254.1-2021 стандартына сәйкес

- ЭСҚ (электростатикалық разряд) қорғанысы:

- Байланыс разряды: 8 кВ

- GB/T 17626.2-2018 стандарты бойынша 4-деңгей

- Импульстік кернеу қорғанысы (перенапряжение):

- Сынақ кернеуі: 4 кВ

- GB/T 17626.5-2019 стандарты бойынша 4-деңгей

Сапа кепілдігі және құрылым

- Сенімділік: Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс, ақаулық деңгейі ≤ 0,3%

- Корпус материалы:

- Берік пластикалық кронштейн

- Коррозиядан, статикалық электрден, жоғары/төмен температурадан, оттан қорғаныс

- Компоненттерді қорғау:

- Ультракүлгін (УФ) қорғаныс жабындысы

- Шаңнан, ылғалдан, статикадан және тұздан қорғау

- Қосарлы қорғаныс деңгейі (ұлттық 85 стандартына сәйкес)

Өлшемдері мен орау

- Карта өлшемі: 143,6 × 91,7 × 17 мм

- Карта салмағы: шамамен 130 г

- Орау:

- Әр карта отқа төзімді, антистатикалық BX пластикалық кронштейніне салынған

- Қорап өлшемі: 620 × 490 × 180 мм

- Бір қорапта: 100 қабылдаушы карта