Бренд: TENVEO

Модель: TEVO-VMAX BAR

TENVEO TEVO-VMAX BAR бейнекамерасы — шағын және орта көлемді келіссөз бөлмелерінде (6 адамға дейін) бейнеконференциялар, бейімделген.

Техникалық сипаттамалары:

Бейне

- Матрица ажыратымдылығы: 8,42 Мп

- Сандық зум: 5× онлайн-кездесулер мен жиналыстар өткізу үшін қолданылады. Құрылғы 4K камераны, қатысушыларды AI арқылы бақылау жүйесін, 8 микрофоннан тұратын массивті және кіріктірілген динамикті біріктіріп, қосымша жабдықсыз жоғары сапалы бейне мен дыбысты қамтамасыз етеді. Орнату оңай — үстелге, теледидарға немесе қабырғаға бекітіледі, қосылу USB немесе желі арқылы жүзеге асырылады. Zoom, Teams, Skype және басқа платформаларға толықтай

- Көру бұрышы: D: 93.5°, H: 84.4°, V: 53.1°

- Макс. ажыратымдылық: 4K @ 30 кадр/сек

- Фокус: Тұрақты фокус (Fixed focus)

- AI-режимдер:

- Бір адамды қадағалау

- Сөйлеп тұрған адамды қадағалау

- Қатысушыларды қадағалау

- Сөйлеп тұрған адамға жақындату (крупный план)

- Артқы жарықты өтеу: Қолдау көрсетіледі

- Сигнал/шум қатынасы (SNR): > 55 дБ

- Шу азайту: 2D және 3D сандық шуды басу

Видео сигналы

- MJPEG:

- 3840×2160 @ 30/25 fps

- 1920×1080 @ 60/50/30/25 fps

- 1280×720 @ 60/50/30/25 fps

- H.264:

- 3840×2160 @ 30/25 fps

- 1920×1080 @ 60/50/30/25 fps

- 1280×720 @ 60/50/30/25 fps

- YUY2 / NV12:

- 1920×1080 @ 30/25 fps

- 1280×720 @ 30/25 fps

- 640×480 @ 30/25 fps

- Бейне кодтау форматтары: H.265 / H.264 / MJPEG

- Желілік протоколдар: NDI|HX2, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA IP арқылы

PTZ (Айналдыру / Еңкейту / Зум)

- Панорама: ±10°

- Еңкейту: ±10°

- Сандық зум: 5×

- Алдын ала баптаулар (пресет): 3

Аудио

- Кіріктірілген микрофон: 8 микрофон

- Кіріктірілген динамик: 1 (сезімталдығы 83 дБ ±2 дБ)

- Дыбыс қабылдау радиусы: 6 метрге дейін

- Дыбыстың дискретизация жиілігі:

- Кіріс: 16 кГц

- Шығыс: 16 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц

- Аудио кодек: AAC

- Дыбыс өңдеу:

- AEC (акустикалық жаңғырықты жою)

- Автоматты шуды басу

- Автоматты күшейтуді реттеу

- Сыртқы микрофонды қосу: USB арқылы

USB-функциялары

- Қосылу түрі: USB 3.0

- Түстік кеңістік: YUY2, NV12

- Байланыс протоколдары:

- UVC 1.0

- UAC

- UVC PTZ (ePTZ қолдауы бар)

Интерфейстер

- Бейне: 1× HDMI

- USB:

- 1× USB 3.0 (B типі)

- 1× USB 2.0 (A типі)

- Желі:

- 1× RJ45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE қолдауы бар)

- WiFi (қосымша): 2.4 ГГц, WiFi адаптері арқылы

- Антенна ұяшығы (қосымша): 1× ANT

- Қуат көзі: 1× DC 12V

- Қашықтан басқару пульті: инфрақызыл (жинақта бар)

Электрмен жабдықтау

- Кернеу: DC 12 В

- Қуат тұтынуы: Анықталуда (TBD)

Қолдану шарттары

- Жұмыс температурасы: 0℃ ~ 50℃

- Сақтау температурасы: 0℃ ~ 60℃

- Жұмыс ылғалдылығы: 20–85% RH

Сертификаттау

- Сәйкестік: RoHS, CE, FCC

- Бағдарламалық үйлесімділік: ZOOM сертификатталған

Үйлесімділік

- USB үйлесімділігі:

- Windows 10 және одан жоғары

- MacOS 10.10 және одан жоғары

Өлшемдері мен салмағы

- Өлшемдері: 522.7 × 107.5 × 135.3 мм

- Салмағы: 2.4 кг

Орнату

- Құрамы:

- Үстел штативі

- Теледидарға немесе қабырғаға кронштейн арқылы орнату мүмкіндігі

Жабдықтау жинағы

- Видеопанель — 1 дана

- Қашықтан басқару пульті — 1 дана

- Қуат адаптері (1.5 м) — 1 дана

- USB 3.0 кабелі (1.2 м) — 1 дана

- WiFi модулі (қосымша): 1 антенна, 1 қабылдағыш

- Кронштейн: үстелге арналған тұғыр, қабырғаға арналған кронштейн (қосымша)

- Бұранда жинағы (қосымша)

- Қолданушы нұсқаулығы — 1 дана