Бренд: GONSIN

Модель: DCS-AE10

GONSIN Аудиорасширитель DCS-AE10 - предназначен для расширения и интеграции системы 10000N с системами синхронного перевода (FS-FHSS и ИК), обеспечивая гибкое AD/DA-преобразование до 10 каналов (до 32 при каскадировании), дальнюю передачу аудиосигналов через модули расширения, индивидуальную или синхронную настройку уровней каналов, а также работу в режимах Host (управление пультами переводчика и взаимодействие с внешними системами) и Slave (подключение к серверу 10000N для совместной работы нескольких систем); применяется в конференц-залах, конгресс-центрах и масштабных проектах синхронного перевода.

Технические характеристики:

- Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц

- Отношение сигнал/шум (SNR): > 96 дБА

- Разделение каналов: > 85 дБ

- Коэффициент гармонических искажений (THD): < 0,05%

- Аудиоразъёмы: 11 каналов (Phoenix) + 1 канал (25P)

- Интерфейсы терминалов: 2 × RJ45 (собственный протокол питания)

- Сетевой интерфейс: 1 × RJ45

- Поддержка каналов: до 10 на один модуль, до 32 при каскадировании

- Экран: OLED-дисплей (61 × 37 мм)

- Рабочая температура: 0 ~ 45 ℃

- Температура хранения: -20 ~ 50 ℃

- Габариты: 485 × 325 × 90 мм

- Установка: настольная или в 19” стойку

- Вес: 8 кг