Бренд: MAXON

Модель: P2.5 (448-256)

MAXON LED Дисплей P2.5 (448-256) – пиксель арақашықтығы 2.5 мм және шешімі 448×256 болатын жарықдиодты экран, айқын және сапалы көрнекі контентті көрсетуге арналған. Ол білім беру мекемелерінде, конференц-залдарда, мұражайларда және сауда орталықтарында презентациялар, бейнематериалдар, жарнама және басқа да ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Экран мультимедиялық жүйелерге оңай біріктіріледі және ұзақ уақыт бойы сенімді әрі тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Техникалық сипатттамалары:

- Светодиод түрі: SMD2020

- Пиксель арақашықтығы: 2.5 мм

- Пиксель құрамы: 1RGB

- Модуль рұқсаты (Ені × Биіктігі): 128 × 64 нүкте

- Модуль өлшемі (Е × Б): 320 мм × 160 мм

- Экран өлшемі: 448 см (ені) × 256 см (биіктігі) = 1147 см²

- Экран рұқсаты: 1792 × 1024 = 1,835,008 нүкте

- Модуль саны: 14 × 16 = 224 дана

- Драйвер чипі: 16380

- Пиксель тығыздығы: 160000 пиксель/м²

- Жарықтық: >600 кд/м² (реттеледі)

- Көріну бұрышы (көлденең / тік): 140° / 140°

- Беткі тегістік: ≥98%

- Сұр реңктері: қызыл, жасыл, көк – барлығы ≥8 бит

- Скан режимі: 1/32 скан

- Кадр жаңарту жиілігі: 60 Гц

- Экран жаңарту жиілігі: 3840 Гц

- Максималды қуат тұтыну: <500 Вт/м²

- Орташа қуат тұтыну: <250 Вт/м²

- Үздіксіз жұмыс уақыты: ≥7×24 сағат (үздіксіз жұмысқа бейімделген)

- Ақаусыз жұмыс істеу уақыты (MTBF): ≥10000 сағат

- Светодиодтардың қызмет ету мерзімі: 100000 сағат

- Ақаулы пиксельдер үлесі: ≤0.0001

- Жұмыс температурасы: -10℃ ~ +60℃

- Ылғалдылық диапазоны: 10% ~ 90% RH (конденсациясыз)

- Экранның түс температурасы: 9300K – 12000K (реттеледі)

- Жарықтықты реттеу: қолмен / автоматты / бағдарлама арқылы

- Басқару әдісі: Синхронды басқару

- Жұмыс кернеуі: AC 220В, 50~60 Гц

Жинақ құрамына кіреді:

- P2.5 ішкі модуль – 224 дана

- Видеопроцессор – 1 дана

- Қабылдаушы карта – 28 дана

- Қуат көзі – 28 дана

- Үш сымды қуат кабелі – 28 дана

- Дата-кабель 16P – 56 дана

- Дата-кабель 16P – 112 дана

- Желілік кабель – 28 дана

- 5В қуат кабелі – 28 дана

- Қабылдаушы картаға арналған бекіту тақтасы – 28 дана

- Магнит – 896 дана