Бренд: GONSIN

Модель: GX-HD3310

GONSIN Видеокамера GX-HD3310 - профессиональное решение для видеоконференций, трансляций, образовательных аудиторий и конференц-залов, обеспечивающее Full HD 1080P60 изображение на базе 5 МП CMOS-сенсора 1/2.8”, 20-кратный оптический зум и тихое высокоточное управление панорамированием и наклоном; поддерживает кодирование H.265/H.264, двойной видеопоток, сетевые протоколы ONVIF/RTSP/RTMP, прозрачную передачу управления, до 255 предустановленных позиций и многоканальные интерфейсы (HDMI/SDI/USB/LAN), что делает её универсальным решением для потоковой передачи, записи и интеграции в профессиональные AV-системы.

Технические характеристики:

Параметры камеры

- Сенсор: 5 МП, 1/2.8" HD CMOS

- Максимальное разрешение: 1920×1080@60Hz

- Видеоформаты:

– 1080P60/50/30/25/59.94/29.97

– 1080I60/50/59.94

– 720P60/50/30/25/59.94/29.97

- Оптический зум: 20× (f=5.5~110 мм)

- Цифровой зум: 10×

- Угол обзора: 54.7° (широкий) ~ 3.3° (теле)

- Диафрагма: F1.6~F3.5

- Минимальная освещённость: 0.5 Lux (F1.8, AGC вкл.)

- DNR: 2D / 3D шумоподавление

- SNR: >55 dB

- Баланс белого: авто / ручной / 3000K~7000K / один клик

- Фокусировка: авто / ручная / один клик

- Экспозиция и выдержка: авто / ручная

- BLC: вкл/выкл

- WDR: вкл / динамическая настройка

- Настройки изображения: яркость, контраст, резкость, гамма, переворот, ч/б режим, электронный зум, коррекция искажений

Видео и аудио

- Видео выходы: HDMI, SDI (до 100 м 1080P60), USB 2.0, LAN

- Сжатие (LAN): H.265 / H.264

- Сжатие (USB): MJPG, H.264, H.265, YUY2, NV

- Двойной поток: поддерживается

- Аудио вход: 3.5 мм (двойной line-in)

- Аудио кодирование: AAC, MP3, G.711A

- Частота дискретизации: 16k / 32k / 44.1k / 48k (G.711A — 8k)

Параметры PTZ

- Панорамирование: ±170°

- Наклон: -30°

- Скорость панорамирования: 0.1–100°/с

- Скорость наклона: 0.1–30°/с

- Скорость предустановки: 60°/с (пан), 30°/с (тилт)

- Предустановки: 255 (10 через пульт ДУ)

Сеть и протоколы

- IP-интерфейс: 100M

- Протоколы: RTSP, RTMP, RTMP Push, ONVIF, GB/T28181

- Поддержка RTP multicast

- Удалённое управление по IP: обновление, перезагрузка, сброс

- Протоколы управления: VISCA / Pelco-D / Pelco-P

- VISCA over IP: поддерживается

- RS-232: IN / OUT (каскадирование)

- RS-485: поддерживается

- Скорость передачи: 115200 / 9600 / 4800 / 2400 bps

- POE: опционально

Питание и эксплуатация

- Адаптер: AC110–220V → DC12V/1.5A

- Входное напряжение: DC12V ±10%

- Макс. потребление: 12 Вт

- Режим сна: <400 мВт

- Рабочая температура: -10℃ ~ +50℃

- Температура хранения: -10℃ ~ +60℃

- Рабочая влажность: 20% ~ 80%

- Влажность хранения: 20% ~ 95%

- Среда эксплуатации: помещение

Габариты и вес

- Размеры: 258 × 172 × 169 мм

- Вес: 1.54 кг

Комплектация

- Адаптер питания

- RS-232 кабель управления

- Пульт дистанционного управления

- Инструкция

- Гарантийный талон

- Сертификат