Это устройство способно принимать видео сигнал с вашего компьютера на WINDOWS/macOS/ Linux и передавать изображение на беспроводной трансмиттер через HDMI подключенный в ваше устройство вывода, будто монитор, телевизор, проектор и тд.

Нет необходимости в программном обеспечении, подключи и играй. Передача контента на расстояние до 200 м по WiFi, поддерживает 1080p@60 Гц.

Устройство обладает отличными возможностями обработки и передачи изображения, что делает передачу сигнала более плавной и стабильной.

В комплекте: 1 * приемник; 1 * передатчик; 2 * кабеля питания; 2 * Кабеля ИК; 1 * аудио кабель;

Особенности:

- Передача видео и аудио сигналов HDMI на большие расстояния через WiFi (до 200 метров)

- Поддержка одностороннего инфракрасного ИК-расширения

- Поддержка подключить несколько приемников к 1 передатчику (до 4 приемников)

- Совместимость со стандартом HDMI1.4, 1.3

- Соответствие стандарту HDCP 1.4 - технология защиты цифрового контента с высокой пропускной способностью

- Возможность автоматического определения и настройки различных режимов отображения

- Встроенная система автоматической «эквализации»

- Plug and Play

Характеристики:

| Интерфейсы | Передатчик | 1* HDMI вход, 1*HDMI выход, 1*IR выход, 1* Аудио входt,1*питание |
| --- | --- | --- |
|  | Приемник | 1*HDMI выход, 1*IR вход, 1* Аудио выходt,1* питание |
| Видео | Протокол сигнала | HDCP 1.4 |
|  | Формат обработки | H.264 |
|  | Пропускная способность пикселя | 10Mpbs |
|  | Интерфейс | HDMI-A |
|  | Пропуск способность интерфейса | 3.2Gbps |
|  | Разрешение | 1920*1080@60Hz |
|  | Сопротивление | 100Ω |
|  | Самая большая длина HDMI | менее 5 м |
| Wi-Fi | Сигнал | Двойной |
|  | Стандарт | 802.11b/g/n/a/ac |
|  | Рабочие частоты | 2.4G, 5.1G, 5.8G |
|  | Дистанция приема - передачи | 200 (открытой видимости) |
| ИК сигнал | Интерфейс | 3,5мм аудио порт |
|  | Сигнал | Одиночный |
|  | Тип сигнала | Широкополосная связь |
|  | Несущая частота | 20k-60k |
| Прочее | Материал | Алюминий |
|  | Максимальное потребление | 7W |
|  | Температура эксплуатации | 0 to 45 ℃ |
|  | Эксплуатационная влажность | От 10% до 80% (без конденсата) |
|  | Размер | 90*92*33mm |