Бренд: CAYMON

Модель: PSQ108

CAYMON Электр қуатын таратқыш PSQ108  – жабдықты ретімен қосу және өшіру үшін арналған. Көбінесе аудио, видео және конференц-жүйелерде, сондай-ақ театрларда, студияларда, конференц-залдарда, мәдениет үйлерінде және т.б. инсталляцияларда қолданылады.

Негізгі сипаттамалар:

• Қуатты бірізді қосу/өшіру
• AUDAC Touch™ жүйесімен TCP/IP және RS-232 арқылы үйлесімділік
• Қолмен басқару
• Құрылғыларды бірізді қосу мүмкіндігі (daisy-chaining)
• Кернеу мен токты бақылау
• 16А автоматты ажыратқыш арқылы артық жүктемеден және қысқа тұйықталудан қорғау
• Schuko (CEE7/7) штекері бар қуат кабелі
• Қуат кабелінің ұзындығы – 2,5 метр (3 x 2,5 мм²)
• Алдыңғы панельде орналасқан USB-зарядтау порты
• Мониторингі бар 3-типті кірістірілген кернеуден қорғау
• Екіполюсті ауыстырғыш
• Жоғары іске қосу тогына төзімді релелер

Өнім туралы ақпарат:

PSQ108 — бұл 8 IEC C13 шығысы бар интеллектуалды қуат коммутаторы. Оны AUDAC Touch™ қосымшасы арқылы TCP/IP немесе RS-232 байланысы арқылы қашықтан қосуға және өшіруге болады. Сондай-ақ, алдыңғы панельде қолмен басқаруға арналған батырмалар да қарастырылған. Бірнеше PSQ108 құрылғыларын тізбекті түрде (daisy-chain) қосуға болады, бұл барлық құрылғыларды бір IP-мекенжай арқылы басқаруға мүмкіндік береді.

Қуатты бірізді қосу/өшіру функциясы құрылғыларды қосқан кезде іске қосу тогын азайтады. Реттелетін кідіріс уақыттарының арқасында жабдықтың қосылу ретін орнатуға болады.

Қосымша функцияларға мыналар жатады:

- қысқа тұйықталудан және артық жүктемеден қорғау (16А автоматты ажыратқыш),

- кернеу мен токты көрсететін дисплей,

- алдыңғы панельде орналасқан USB зарядтау порты (макс. 1000 мА).

Техникалық сипаттамалары:

- Өлшемдері: 483 × 44 × 304 мм (Е × Б × Т)

- Құрылғы биіктігі: 1 HE (19 дюймдік сөреге орнатуға арналған)

- Салмағы: 5,05 кг

- USB шығысы: қуат беру 5 В DC / макс. 1000 мА

- Жалпы қуаттылығы:
– Кіріс: 230 В AC ~ 16 A / 3680 Вт
– Әрбір шығыс үшін: 230 В AC ~ 10 A / 2300 Вт

- Қуат қосылымы: кіріс — Schuko (CEE 7/7) штекері

- Қуат сымы ұзындығы: 2,5 м

- Жұмыс кернеуі: 100 ~ 240 В AC / 50 ~ 60 Гц