Бренд: CAYMON

Модель: PSQ108

CAYMON Распределитель питания PSQ108 – это профессиональное устройство, предназначенное для упорядоченного включения и отключения оборудования, чаще всего используемое в аудио-, видео- и конференц-системах, а также в инсталляциях в театрах, студиях, конференц-залах, домах культуры и т. д.

Основные характеристики:

- Последовательное включение/выключение питания

- Совместимость с AUDAC Touch™ через TCP/IP и RS-232

- Ручное управление

- Возможность последовательного соединения (daisy-chaining)

- Мониторинг напряжения и тока

- Защита от перегрузки и короткого замыкания с помощью автоматического выключателя на 16А

- Силовой кабель с вилкой Schuko (CEE7/7)

- Кабель питания длиной 2,5 метра (3 x 2,5 мм²)

- USB-разъём на передней панели для зарядки

- Встроенная защита от перенапряжения типа 3 (с мониторингом)

- Двухполюсное переключение

- Реле с поддержкой высокого пускового тока

Информация о продукте:

PSQ108 — это интеллектуальный последовательный коммутатор питания с 8 выходами IEC C13, которые можно удалённо включать и выключать через AUDAC Touch™ по соединению TCP/IP или RS-232. Также доступны элементы управления на передней панели для ручного управления. Несколько устройств PSQ108 могут быть соединены последовательно (daisy-chain), что позволяет управлять всеми модулями через один IP-адрес.

Функция последовательного включения/выключения питания снижает пусковой ток подключённых устройств при включении, а благодаря настраиваемым задержкам можно задать порядок включения оборудования.

Дополнительные функции включают:

- защиту от короткого замыкания и перегрузки (автомат 16А),

- дисплей напряжения и тока,

- USB-порт на передней панели для зарядки (макс. 1000 мА).

Технические характеристики:

- Габариты: 483 × 44 × 304 мм (Ш × В × Г)

- Высота устройства: 1 HE (для установки в 19-дюймовую стойку)

- Вес: 5,05 кг

- USB-выход: питание 5 В DC / макс. 1000 мА

- Общая мощность:
– Вход: 230 В AC ~ 16 A / 3680 Вт
– На каждый выход: 230 В AC ~ 10 A / 2300 Вт

- Подключение питания: вход — вилка Schuko (CEE 7/7)

- Длина кабеля питания: 2,5 м

- Питание: 100 ~ 240 В AC / 50 ~ 60 Гц