Бренд: ONBON

Модель: OVP-G

ONBON контроллер серия OVP-G – используется для управления светодиодными экранами в рекламе, на фасадах зданий и информационных табло. Обеспечивает приём, обработку и передачу видеосигнала на LED-панели. Подключается к источникам HDMI/DVI и управляется через ПО или панель на устройстве. Подходит для постоянных и временных инсталляций.

Техническая характеристика:

| Модель | OVP-G6 |  | OVP-G10 |  | OVP-G16 |  |  | OVP-G20 |  | OVP-G24 |  | OVP-G32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРТЫ ВВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDMI2.0×1 | Стандарт VESA, версия HDMI 2.0: 3840×2160@60Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDMI1.3×2 | Стандарт VESA, версия HDMI 1.3: 3840×2160@30Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DVI×1 | Стандарт VESA, аналогичен версии HDMI 1.3: 1920×1080@60Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXT×1 | - | - |  |  | Порт расширения, по умолчанию HDMI аналогичного стандарта, опционально DVI или SDI или Screencast. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОРТЫ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDMI (MONITOR) | - |  |  | - |  | 1024×768@60Гц. |  | - |  | 1024×768@60Гц. |  |  |
|  | 10 порта GbE |  |  |  |  | 16 порта GbE |  | 20 порта GbE |  | 24 порта GbE |  | 32 порта GbE |
| Максимальная выходная нагрузка видеопроцессора | 3,93 Мпикс. |  | 6,55 Мпикс. |  | 10,48 Мпикс. |  |  | 13,1 Мпикс. |  | 15,72 Мпикс. |  | 20,96 Мпикс. |
| Максимальная выходная ширина видеопроцессора | 8188 пикс. |  |  |  | 8192 пикс. |  |  | 16376 пикс. |  |  | 16384 пикс. |  |
| Максимальная выходная высота видеопроцессора | 8188 пикс. |  |  |  | 8192 пикс. |  |  | 16376 пикс. |  |  | 16384 пикс. |  |
| * Для каждого порта GbE, разрешение по ширине, умноженное на разрешение по высоте, не может превышать | 655 360 пикс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Для каждого порта GbE разрешение | по ширине не может быть больше 4000 пикс, а разрешение по высоте больше, чем 3840 пикс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Общее разрешение по ширине, умноженное на общее разрешение по высоте, для всех портов не может превышать максимальную выходную нагрузку видеопроцессора | 6,55 Мпикс. |  |  |  | 10,48 Мпикс. |  |  | 13.1 Мпикс. |  | 15,72 Мпикс. |  | 20,96 Мпикс. |
| Разрешение при объединении каналов не может превышать максимальную выходную нагрузку видеопроцессора | 3,93 Мпикс. |  | 6,55 Мпикс. |  | 10,48 Мпикс. |  |  | 13.1 Мпикс. |  | 15,72 Мпикс. |  | 20,96 Мпикс. |
| ПОРТЫ АУДИО ВВОДА/ВЫВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенный в видеовход HDMI (DP) | HDMI аудио вход × 3 |  |  |  |  |  | HDMI аудио вход × 4 | HDMI и DP аудио вход × 6 | HDMI аудио вход × 4 |  |  | HDMI аудио вход × 4 |
| Аудио выход × 1 | Аудио интерфейс 3,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входное напряжение | от 100 В до 240 В, при 50 или 60 Гц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность | ≤ 100 Вт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | от -10 °C до +45 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочая влажность | от 15% до 85% относительной влажности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способы управления | Аппаратные кнопки и ЖК-экран. ПО для ПК и интерфейсы подключения к ПК: LAN, WiFi, USB, RS232. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные размеры | 482.6мм × 300мм × 88мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формат корпуса | Стандартный промышленный формат 2U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вес | ≤ 6,2 Кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |