Бренд: MAXON

Модель: P2.5 (640-368)

MAXON LED Дисплей P2.5 (640-368) - пиксель арақашықтығы 2.5 мм және шешімі 640×368 болатын жарықдиодты экран, айқын және сапалы көрнекі контентті көрсетуге арналған. Ол білім беру мекемелерінде, конференц-залдарда, мұражайларда және сауда орталықтарында презентациялар, бейнематериалдар, жарнама және басқа да ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Экран мультимедиялық жүйелерге оңай біріктіріледі және ұзақ уақыт бойы сенімді әрі тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалары:

- Светодиод түрі: SMD2020

- Пиксель арақашықтығы: 2.5 мм

- Пиксель құрамы: 1RGB

- Модуль рұқсаты (Ені × Биіктігі): 128 × 64 нүкте

- Модуль өлшемі (Е × Б): 320 мм × 160 мм

- Экран өлшемі: 640 см (ені) × 368 см (биіктігі) = 2355 см²

- Экран рұқсаты: 2560 × 1472 = 3,768,320 нүкте

- Модуль саны: 20 × 23 = 460 дана

- Драйвер чипі: 16380

- Пиксель тығыздығы: 160000 пиксель/м²

- Жарықтық: >600 кд/м² (реттеледі)

- Көріну бұрышы (көлденең / тік): 140° / 140°

- Беткі тегістік: ≥98%

- Сұр реңктері: қызыл, жасыл, көк – барлығы ≥8 бит

- Сканерлеу режимі: 1/32 скан

- Кадр жаңарту жиілігі: 60 Гц

- Экран жаңарту жиілігі: 3840 Гц

- Максималды қуат тұтынуы: <500 Вт/м²

- Орташа қуат тұтынуы: <250 Вт/м²

- Үздіксіз жұмыс уақыты: ≥7×24 сағат (үздіксіз жұмысқа бейімделген)

- Ақаусыз жұмыс істеу уақыты (MTBF): ≥10000 сағат

- Светодиодтардың қызмет ету мерзімі: 100000 сағат

- Ақаулы пиксельдер үлесі: ≤0.0001

- Жұмыс температурасы: -10℃ ~ +60℃

- Ылғалдылық диапазоны: 10% ~ 90% RH (конденсациясыз)

- Экранның түс температурасы: 9300K – 12000K (реттеледі)

- Жарықтықты реттеу: қолмен / автоматты / бағдарлама арқылы

- Басқару әдісі: Синхронды басқару

- Жұмыс кернеуі: AC 220В, 50~60 Гц

Жинақ құрамына кіреді:

- P2.5 ішкі қолдануға арналған модуль – 460 дана

- Видеопроцессор – 1 дана

- Қабылдаушы карта – 40 дана

- Қуат көзі – 60 дана

- Үш сымды қуат кабелі – 60 дана

- Дата-кабель 16P – 160 дана

- Дата-кабель 16P – 160 дана

- Дата-кабель 16P – 80 дана

- Желілік кабель – 40 дана

- 5В қуат кабелі – 40 дана

- Қабылдаушы картаға арналған бекіту тақтасы – 40 дана

- Магнит – 1840 дана