Бренд: ONBON

Модель: OVP-V

ONBON контроллер серия OVP-V – это внешний отправляющий блок с гигабитными портами, поддерживает до 2,6 млн пикселей и HDMI-вход, обеспечивает горячее резервирование и плавное воспроизведение; применяется в рекламных, сценических, конференц- и командных LED-дисплеях с малым шагом пикселя.Техническая характеристика:

| Модель | OVP-V4 | OVP-V8 | OVP-V16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество портов | 4 гигабитных порта | 8 гигабитных порта | 16 гигабитных порта |
| Минимальное разрешение | 32×32 пикселя |  |  |
| Максимальное количество пикселей | ≤2,62 млн пикселей | ≤5,24 млн пикселей | ≤10,24 млн пикселей |
| Максимальная ширина и высота | 3840/3840 пикс |  |  |
| Видео и аудио вход |  |  |  |
| Видео вход | HDMI |  |  |
| Аудио входы | HDMI, 3.5 мм аналоговый аудиоразъём |  |  |
| Энергопотребление |  |  |  |
| Входное напряжение | 100–240В, 50/60 Гц |  |  |
| Номинальная мощность | ≤35 Вт |  |  |
| Габариты |  |  |  |
| Корпус | 1U стандартный промышленный |  |  |
| Размер (мм) | 482,6 × 230 × 44 |  |  |
| Вес | ≤3,5 кг |  |  |
| Эксплуатация хранения |  |  |  |
| Рабочая температура | -30℃ ～ +70℃ |  |  |
| Влажность | 15% ～ 85% |  |  |
| В комплекте | Сетевой кабель 3Pin (1.5 м) ×1, USB-кабель A-B (1.5 м) ×1, HDMI 2.0 кабель (1.5 м) ×1 |  |  |