Бренд: MAXON

Модель: MT-HDBT01

MAXON удлинитель HDMI MT-HDBT01 — это устройство, предназначенное для передачи HDMI-сигнала, аудио, двунаправленных RS232 и ИК-сигналов на расстояние до 70 м по одному кабелю Cat6 или Cat6a. Это эффективный и экономичный способ расширения HDMI 4K UHD с поддержкой многоканального аудио, передаваемого из источников HDMI. Устройство поддерживает технологию HDBaseT, обеспечивающую высокое качество видео и надежность передачи. Как передатчик, так и приемник могут передавать питание по кабелю, что упрощает установку и снижает потребность в дополнительных источниках питания.

Особенности:

- Поддержка разрешения до 4K UHD на расстоянии до 40 м (3840 x 2160 при 30 Гц, 4096 x 2160 при 24 Гц).

- Передача видео с разрешением 1080p до 70 м по одному кабелю Cat6 / 6a (рекомендуется экранированный кабель).

- Совместимость с HDCP 2.2.

- Поддержка всех известных аудиоформатов HDMI, включая Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus и DTS-HD Master Audio.

- Возможность удаленного питания — достаточно одного внешнего источника питания.

- Двусторонняя передача RS232 и ИК-сигнала.

- Поставляется с широкополосными инфракрасными кабелями для частоты 30-60 кГц.

Технические характеристики:

- Разрешение видео: 4096x2160 при 24/25/30/50/60 Гц, 3840x2160 при 24/25/30/50/60 Гц (UHD), 1080p (разные частоты), 720p, 480p, 480i и другие разрешения.

- Цветовое пространство: YCbCr, RGB.

- Выборка цветности: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 (для UHD).

- Глубина цвета: 8, 10, 12 бит.

- Аудио форматы: PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos.

- Частота дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц.

- Скорость передачи битов: до 24 бит.

- Максимальное расстояние передачи:

- Cat5e/6 @ 4K — до 35 м

- Cat6/7 @ 4K — до 40 м

- Cat5e/6 @ 1080p — до 60 м

- Cat6e/7 @ 1080p — до 70 м

- HDMI 4K — до 5 м

- HDMI 1080p — до 10 м.

- Пропускная способность: до 10,2 Гбит/с.

- Температура эксплуатации: 0~50°C.

- Температура хранения: -20~60°C.

- Влажность: 20~90% (без конденсации).

- Потребление: 10,8 Вт.

- Размеры (В х Ш х Г): 168 мм x 151 мм x 108 мм.

- Вес: 0,63 кг (пара).

Комплектация:

- HDMI передатчик — 1 шт.

- HDMI приемник — 1 шт.

- Адаптер питания — 1 шт.

- Ушки для настенного/настольного крепления — 4 шт.

- Винты для крепления ушек — 4 шт.

- Резиновые подушки — 8 шт.

- Руководство пользователя — 1 шт.