MAXON Световой прибор SPOT-100

Руководство пользователя

Версия 1.0

- Введение

  - Комплектация

| Наименование изделия | Количество |
| --- | --- |
| Мини-поворотная голова (световой прибор) | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство пользователя | 1 шт. |

  - Инструкция по распаковке

При получении прибора аккуратно распакуйте коробку и проверьте комплектность, убедившись, что все детали присутствуют и находятся в хорошем состоянии. Если какие-либо части повреждены в результате транспортировки или на коробке имеются признаки неправильного обращения, немедленно уведомьте перевозчика и сохраните упаковочные материалы для осмотра. Сохраните коробку и все упаковочные материалы. В случае необходимости возврата прибора на завод крайне важно отправлять его в оригинальной заводской упаковке и с оригинальными упаковочными материалами.

1.3 Питание от сети переменного тока (AC)

Для определения требований к электропитанию конкретного прибора обратитесь к информационной табличке, расположенной на задней панели устройства, либо к таблице технических характеристик. Указанный для прибора номинальный ток является его средним потреблением при нормальных условиях эксплуатации.

Все приборы должны подключаться напрямую к коммутируемой электрической цепи и не могут работать через реостат (переменный резистор) или диммер, даже если выходное напряжение реостата или диммера соответствует требованиям прибора. Тщательно проверьте устройство и убедитесь, что, если предусмотрен переключатель выбора напряжения, он установлен в положение, соответствующее используемому сетевому напряжению.

Внимание! Убедитесь, что переключатель выбора напряжения на устройстве соответствует подаваемому сетевому напряжению. Несоответствие напряжений может привести к повреждению прибора. Все приборы должны быть подключены к электрическим цепям с надлежащим заземлением.

1.4 Инструкции по технике безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данные инструкции — они содержат важную информацию по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию данного изделия.

Сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования. В случае передачи или продажи устройства другому пользователю обязательно передайте ему и данное руководство.

Всегда убедитесь, что устройство подключается к соответствующему напряжению, и что подаваемое сетевое напряжение не превышает значение, указанное на наклейке или задней панели прибора.

Данное изделие предназначено только для использования в помещении.

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги. Убедитесь, что во время работы рядом с устройством отсутствуют легковоспламеняющиеся материалы.

Устройство должно устанавливаться в месте с достаточной вентиляцией — не менее 20 дюймов (50 см) от прилегающих поверхностей. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были перекрыты.

Перед проведением обслуживания или заменой предохранителя всегда отключайте устройство от источника питания и используйте предохранитель того же типа и номинала.

Закрепляйте прибор на монтажном устройстве с помощью страховочной цепи. Никогда не переносите прибор, держа его только за подвижную головку. Используйте предназначенные для этого ручки.

Максимальная допустимая температура окружающей среды (Ta) составляет 104 ℉ (40 ℃). Не эксплуатируйте прибор при температуре выше указанной.

В случае серьёзных неисправностей немедленно прекратите использование устройства. Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными лицами, может привести к повреждению или неправильной работе устройства. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Всегда используйте запасные части того же типа.

- Не подключайте устройство к диммеру.

- Убедитесь, что сетевой кабель никогда не пережат и не повреждён.

- Никогда не отключайте устройство от сети, тянув или дёргая за кабель питания.

- Избегайте прямого воздействия света на глаза во время работы прибора.

2. Введение

2.1 Особенности

- 16-канальный DMX-512

- Pan: 540° / Tilt: 270°

- Цветовое колесо: 7 цветов + открытый, эффект радуги

- Колесо гобо:

- 1 фиксированное колесо гобо: 8 гобо + открытый

- 1 вращающееся колесо гобо: 6 гобо + открытый

- Трёхгранная призма

- Электронный стробоскоп с регулируемой скоростью

- Электронный диммер с регулировкой (0–100%)

- ЖК-дисплей с меню

- Возможность сброса к заводским настройкам

- Возможность инверсии Pan / Tilt

- Режимы управления: DMX512, автоматический режим, звуковая активация

2.2 DMX-каналы

| Канал | Функция |
| --- | --- |
| 1 | Ось X |
| 2 | Тонкая настройка оси X |
| 3 | Ось Y |
| 4 | Тонкая настройка оси Y |
| 5 | Скорость движения XY |
| 6 | Диммирование |
| 7 | Стробоскоп |
| 8 | Цветовое колесо |
| 9 | Фиксированное колесо гобо |
| 10 | Вращающееся колесо гобо |
| 11 | Вращение гобо |
| 12 | Положение фокуса |
| 13 | Положение призмы |
| 14 | Протекание макроэффектов |
| 15 | Скорость эффекта |
| 16 | Макрофункция |

- Настройка

Перед заменой предохранителя отключите устройство от сети и всегда используйте предохранитель того же типа.

3.1 Замена предохранителя

С помощью плоской отвертки подденьте держатель предохранителя и извлеките его из корпуса. Удалите повреждённый предохранитель из держателя и замените его точно таким же типом предохранителя. Вставьте держатель предохранителя на место и подключите питание.

  - Связь приборов (Fixture linking)

Для управления световым шоу одним или несколькими приборами с использованием контроллера DMX-512, либо для синхронной работы двух или более приборов в режиме мастер/слейв, необходимо использовать последовательное соединение данных (serial data link).  Общее количество каналов, требуемое всеми приборами на последовательной линии, определяет, сколько приборов может поддерживать эта линия.

- Максимальная рекомендуемая длина последовательной линии: 500 метров (1640 футов)

- Максимальное рекомендуемое количество приборов на одной линии: 32 прибора

Кабели данных

Для соединения приборов между собой необходимо использовать кабели данных. Если вы решите изготовить кабель самостоятельно, используйте кабели данного типа (data-grade), которые обеспечивают высокое качество передачи сигнала и меньше подвержены электромагнитным помехам.

Кабель данных DMX

Используйте кабель Bolden 9841 или эквивалентный, который соответствует спецификациям для приложений EIA RS-485. Обычные микрофонные кабели не способны надежно передавать данные DMX на большие расстояния.

Кабель должен иметь следующие характеристики:

- Двухжильная скрученная пара + экран

- Максимальная ёмкость между жилами: 30 пФ/фут

- Максимальная ёмкость между жилой и экраном: 55 пФ/фут

- Максимальное сопротивление: 20 Ом/1000 футов

- Номинальное сопротивление: 100–140 Ом

  - Таблица преобразования с 3-контактного на 5-контактный разъём

Внимание! Если вы используете контроллер с 5-контактным DMX-разъёмом, необходимо использовать переходник с 5-контактного на 3-контактный, например:

- Модель CHAUVET: DMX5M или DMX5F

Ниже приведена таблица правильного подключения кабеля:

  - Настройка последовательной DMX-связи

Сначала соедините первый прибор с DMX-контроллером с помощью кабеля с разъёмом XLR, затем подключайте следующие приборы последовательно, как показано ниже.

  - Связь приборов в режиме Мастер/Слейв

- Подключите 3-контактный разъём «мама» DMX-кабеля к 3-контактному разъёму «папа» на выходе первого прибора.

- Подключите конец кабеля, исходящего от первого прибора, который имеет 3-контактный разъём «папа», к входному разъёму «мама» следующего прибора.

Далее повторяйте подключение от выхода каждого прибора к входу следующего прибора по той же схеме.

3.6 Ориентация установки

Этот прибор может устанавливаться в любом положении при условии, что обеспечено достаточное пространство для вентиляции.

- Инструкция по эксплуатации

4.1 Работа с панелью управления

Доступ к функциям панели управления осуществляется с помощью четырёх кнопок, расположенных непосредственно под ЖК-дисплеем.

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
| <MENU> | Используется для входа в меню или возврата к предыдущему пункту меню |
| <DOWN> | Прокрутка пунктов меню в порядке убывания |
| <UP> | Прокрутка пунктов меню в порядке возрастания |
| <ENTER> | Используется для выбора и сохранения текущего пункта меню или опции |

Когда выбирается функция меню, на дисплее сразу отображается первый доступный вариант для выбранной функции меню. Чтобы выбрать пункт меню, нажмите <ENTER>.

Нажимайте кнопку <MENU> несколько раз, пока не достигнете нужной функции меню. Для навигации по вариантам меню используйте кнопки <UP> и <DOWN>. Нажмите <ENTER>, чтобы выбрать текущую отображаемую функцию меню или включить выбранную опцию.

Чтобы вернуться к предыдущему пункту или меню без изменения значения, нажмите кнопку <MENU>.

Если нет необходимости изменять опцию или пункт меню, просто нажмите <MENU>, чтобы вернуться.

  - Схема меню (Menu map)

DMX SET

001-512

Настройка адреса DMX (1–512)

Show Mode

DMX Mode

Режим управления DMX

Fast Mode

Быстрый режим работы

Slow Mode

Медленный режим работы

Sound Mode

Режим работы по звуку

Sound Sense

0-99

Регулировка чувствительности звука

Pan Inverse

OFF

Вращение по часовой стрелке (ось X)

ON

Вращение против часовой стрелки (ось X)

Tilt Inverse

OFF

Вращение по часовой стрелке (ось Y)

ON

Вращение против часовой стрелки (ось Y)

Default

confirm

YES

Сброс к настройкам по умолчанию

Fixture

REST

YES

Сброс прибора

  - Пользовательские настройки

Настройка автоматического режима работы одного прибора (автоматическое движение)

- Нажимайте кнопку MENU, пока не появится AU01.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать AU01 или AU02, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Настройка автоматического режима работы одного прибора с управлением по звуку

- Нажимайте кнопку Mode, пока не появится SNOF.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать SNOF, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Режим Мастер/Слейв (автоматический режим и управление по звуку)

- Этот режим позволяет связать вместе до 32 устройств без использования контроллера.

- Используйте стандартные DMX-кабели для последовательного соединения устройств через DMX-разъёмы на задней панели приборов. Для корректной работы возможно потребуется использовать терминатор на последнем приборе. Дополнительную информацию о терминаторах можно найти далее.

- Выберите устройство, которое будет работать в режиме Мастера. Выберите один из режимов: NAFA, NASL или NStS (см. описание ниже), в зависимости от требуемого мастер-режима.

- Прибор-мастер должен быть первым в цепочке.

- Наконец, соедините все приборы в цепочку с помощью DMX-кабеля.

Для установки инверсии Pan (горизонтального вращения):

- Нажимайте кнопку MENU, пока не появится RPOF.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать RPON, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Для установки инверсии Tilt (вертикального вращения):

- Нажимайте кнопку MENU, пока не появится RTOF.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать RTON, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Для установки инверсии или нормального отображения на LED-дисплее:

- Нажимайте кнопку MENU, пока не появится RDOF.

- Используйте кнопки UP/DOWN, чтобы выбрать RTON, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Для восстановления заводских настроек (по умолчанию):

- Нажимайте кнопку MENU, пока не появится DFON.

- Нажмите ENTER для подтверждения.

Режим DMX

В этом режиме прибор управляется любым универсальным DMX-контроллером.
Режим DMX является настройкой по умолчанию для данного прибора, как указано ниже.

  - Значения DMX-каналов

| Канал | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | Ось X |
| 2 | 0-225 | Тонкая настройка оси X |
| 3 | 0-255 | Ось Y |
| 4 | 0-255 | Тонкая настройка оси Y |
| 5 | 0-255 | Скорость движения XY |
| 6 | 0-255 | Диммирование |
| 7 | 0-255 | Стробоскоп |
| 8 | 0-255 | Цветовое колесо |
| 9 | 0-255 | Фиксированное колесо гобо |
| 10 | 0-255 | Вращающееся колесо гобо |
| 11 | 0-225 | Вращение гобо |
| 12 | 0-255 | Положение фокуса |
| 13 | 0-255 | Положение призмы |
| 14 | 0-255 | Поток макроэффектов |
| 15 | 0-255 | Скорость эффекта |
| 16 | 150-200 | Макрофункция |

- Технические характеристики

- Напряжение: 100–240 В, 50–60 Гц

- Предохранитель: 5 А, Ф5×20 мм

- Лампа: 100 Вт, белый светодиод

- Pan (горизонтальное вращение): 540°, 16-битная тонкая настройка

- Tilt (вертикальное вращение): 270°, 16-битная тонкая настройка

- Максимальная рабочая температура окружающей среды: 104°F (40°C)

- Вход/выход данных: 3-контактный XLR-разъём, анодный разъём

- Габариты: 26 × 25 × 35 см (Д × Ш × В)

- Вес нетто: 6,8 кг