MAXON Световой прибор COB-100

# Руководство пользователя

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

- Функция кнопок панели дисплея

После включения нажмите кнопку Menu для переключения меню, используйте кнопки Up (вверх) или Down (вниз) для выбора значения. После настройки нажмите кнопку Enter для сохранения — после этого дисплей кратковременно мигнёт, подтверждая сохранение данных.

Основное использование:
MENU: выбор всех функций
UP: увеличение параметров функции
DOWN: уменьшение параметров функции
ENTER: подтверждение текущего меню

- Форма функций цифрового отображения

| № | Отображение | Функция | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H001 | DMX-адрес | 001~512 | режим 6 каналов |
| 2 | A001 | DMX-адрес | 001~512 | режим 4 каналов |
| 3 | d001 | DMX-адрес | 001~512 | режим 2 каналов |
| 4 | CL01 | Настройка цветов | 01~03 | изменение кнопками UP/DOWN |
| 5 | CC15 | Переключение цветов (Jump) | 00 ~ 15 | изменение скорости кнопками UP/DOWN |
| 6 | DE15 | Плавная смена цветов (Gradate) | 00 ~ 15 | изменение скорости кнопками UP/DOWN |
| 7 | CP15 | Пульсация цветов (Pulse) | 00 ~ 15 | изменение скорости кнопками UP/DOWN |
| 8 | U255 | Диммер тёплого белого (WW dimmer) | 000~255 | изменение яркости кнопками UP/DOWN |
| 9 | C255 | Диммер холодного белого (CW dimmer) | 000~255 | изменение яркости кнопками UP/DOWN |
| 10 | F255 | Строб | 010 ~ 255 | изменение скорости кнопками UP/DOWN |
| 11 | SoUd | Цвета по звуку (Sound-Active) | / | активация режима реагирования на звук |

- Режим DMX

Режим с 2 каналами

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | WW Dimmer | Регулировка тёплого белого света от тёмного к яркому |
| CH2 | CW Dimmer | Регулировка холодного белого света от тёмного к яркому |

Режим с 4 каналами

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Общий диммер (Total Dimmer) | От тёмного к яркому |
| CH2 | Диммер тёплого белого (WW Dimmer) | От тёмного к яркому |
| CH3 | Диммер холодного белого (CW Dimmer) | От тёмного к яркому |
| CH4 | Общий строб (Total Strobe) | Строб от медленного к быстрому |

Режим с 6 каналами

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Total Dimmer | От затемнения к максимальной яркости |
| CH2 | WW Dimmer | Тёплый белый: от затемнения к яркости |
| CH3 | CW Dimmer | Холодный белый: от затемнения к яркости |
| CH4 | Total Strobe | Строб: от медленного к быстрому |
| CH5 | Выбор функции | 000–050: Управление каналами CH1–CH5 051–100: Цветовая температура, задаётся каналом 6 101–150: Режим «Прыгающие цвета» (Colors Jump Change) 151–200: Плавное переливание цветов (Colors Gradate) 201–250: Пульсация цветов (Colors Pulse Change) 251–255: Звуковая активация (Sound-Active) |
| CH6 | Функция/Скорость | От медленно к быстро (в режимах смены цветов выбирает цвет) |

- Использование основных функций

Управление DMX512

После подачи питания установите на цифровом дисплее адрес A001 или d001, затем подключите светильник к контроллеру с помощью сигнального кабеля. Если светильник получает сигнал DMX512, цифровой дисплей не будет мигать. (Если дисплей мигает, значит сигнал DMX512 не поступает — нужно проверить светильник, сигнальный кабель и контроллер.) Если адрес установлен правильно, светильником можно управлять с консоли DMX512.

- Настройка режима «Slave» (Ведомый)

Если используется два или более одинаковых светильника, соединённых одним сигнальным кабелем (3-жильным), то один из них можно установить в режим «ведущий» (Master) — со звуковой активацией, градиентом, пульсацией, переключением цветов и т. д.
Остальные светильники должны быть в режиме A001 или d001 — тогда они работают как ведомые (Slave).
У ведомых дисплей не должен мигать. (Мигание означает отсутствие сигнала — необходимо проверить кабель.)

Особое примечание: в группе светильников может быть только один ведущий (Master).
Если ведущих будет несколько, все приборы начнут мигать и работать несогласованно.

- Технические характеристики

- Входное напряжение: 100–240V, 50/60 Hz

- Источник света: 1× 100W тёплый белый + холодный белый (2-в-1) COB LED

- Цветовая температура: 3200–6500K

- Потребляемая мощность: 300W

- Угол луча: 36°

- Диммирование: 0–100%

- Строб: 0–20 Гц

- Режимы управления: DMX512, Master/Slave, авто-режим

- Возможность ручной настройки

- DMX-каналы: 2 / 4 / 6 CH

- Степень защиты: IP20

- Материал корпуса: литой алюминий, чёрный корпус

- Оснащение: створки (barn door)

- Размеры: 22.3 × 22.3 × 22.4 см

- Вес нетто: 3 кг