MAXON Световой прибор BEAM-230

Руководство пользователя

Пожалуйста, сохраните это руководство для будущего использования.

Благодарим вас за использование нашей продукции. Чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование этого прибора, перед эксплуатацией внимательно и полностью прочтите данное руководство.

Это руководство содержит: информацию о характеристиках прибора, инструкции по безопасной установке и важные сведения по эксплуатации. Пожалуйста, храните его в надлежащем месте для последующего использования в качестве справочного материала.

При установке и эксплуатации необходимо строго соблюдать все соответствующие инструкции.

Параметры эксплуатации:

- Источник питания: AC 100–240 В, 50–60 Гц

- Общая потребляемая мощность: 350 Вт

- Балласт: электронный

- Источник света: лампа Beam 7R мощностью 230 Вт

- Цветовая температура: 8500K

- Средний срок службы: 2000 ч

- Сигнал управления: международный стандарт DMX512

- Каналы управления: 16 / 20 каналов

- Корпус: термостойкий пластик

- Степень защиты: IP20

- Вес нетто: 17 кг

Описание функций:

- Международный стандарт сигнала управления: DMX512

- Каналы управления: 16 / 20 каналов

- Количество моторов: всего 10 бесшумных моторов

- TFT цветной сенсорный ЖК-интерфейс с разрешением 650000 точек, удобное управление, эстетичный интерфейс; интерфейс можно повернуть на 180°

- Вращение по оси X: 540°, по оси Y: вертикальное вращение 270°, с автоматической коррекцией

- Оси X и Y поддерживают микрокоррекцию и точное позиционирование, высокая точность

- Диммирование: линейная регулировка 0–100%

- Стробоскоп: двойной скользящий строб (0,5–9 раз/сек), полностью линейное диммирование и регулируемая скорость строба

- Цветовое колесо: 14 цветов + пустой слот (можно создавать резкий лучевой эффект)

- Gobo-колесо: 17 фиксированных гобо + пустой слот (позволяет быстро менять форму луча)

- Призма: вращающаяся 8-гранная призма, может вращаться в обе стороны, скорость вращения регулируется, создавая более богатый проекционный эффект

- Эффект рассеянного света: мягкий, мечтательный эффект освещения

- Фокусировка: комбинация трёх групп оптических линз, эффект лучше, чем у обычного луча света; позволяет отображать гобо с высоким качеством

- Угол луча: параллельный угол луча 0–3,8°

- Интеллектуальная защита от перегрева

- Умное управление лампой, продлевающее срок службы источника света

Подключение сигнала DMX512:

Лампы и светильники используют модель управления сигналом DMX512. Сигналы управления ламп и светильников соединяются параллельно, при подключении нескольких приборов рекомендуется использовать двужильный экранированный кабель.

Все подключения проходят через разъёмы DMX SIGNAL INPUT (вход) и OUTPUT (выход) на каждом приборе. Контакты 3-х контактного XLR-разъёма лампы должны соответствовать друг другу при соединении.

При подключении сигнала приборов рекомендуется использовать DMX-терминатор, чтобы избежать повреждения сигнала из-за электрических помех. DMX-терминатор представляет собой XLR-разъём с резистором 120 Ом, 1 Вт, соединённый между контактами 2 и 3, и устанавливается на выходной (OUTPUT) разъём последнего прибора в цепи.

Метод расчёта начального адреса светильника:

Начальный адрес текущего светильника равен:
(начальный адрес предыдущего светильника) + (количество каналов прибора)

- Начальный адрес первого светильника — A001.

- Основное количество каналов контроллера должно быть больше или равно суммарному числу используемых каналов.

- Внимание: при использовании любого контроллера каждый светильник должен иметь свой уникальный начальный адрес.

  - Если начальный адрес первого светильника установлен на A001, а прибор использует 16 каналов,

  - Начальный адрес второго светильника устанавливается на A017,

  - Начальный адрес третьего светильника — A033,

  - и так далее.

Примечание: точная настройка начальных адресов также может зависеть от конкретной панели управления.

Описание установки светильника:

Этот светильник можно устанавливать горизонтально, под наклоном или подвешивать вверх дном, при подвесной установке и установке вверх дном необходимо обратить внимание на правильный способ крепления.

Фиксированная установка светильника:
Перед установкой необходимо убедиться в стабильности места монтажа. При подвесной установке вверх дном следует:

- Обеспечить, чтобы светильник не соскользнул с опорной рамы;

- Использовать страховочный трос, продетый через раму и светильник, для дополнительной поддержки.

Для обеспечения безопасности и предотвращения падения или скольжения светильника:

- Во время установки и наладки не допускайте прохода людей под прибором;

- Регулярно проверяйте, не износился ли страховочный трос, не ослабли ли крюки и крепёжные винты.

Производитель светильника не несёт ответственности за последствия падения прибора, если установка выполнена ненадёжно.

Установка лампы:

- При замене лампы сначала снимите пластиковый корпус головы светильника.

- Рекомендуется использовать качественные лампы.

- Замена лампы должна выполняться при отключённом питании.

- Не прикасайтесь руками к частям лампы, которые нельзя трогать.

- После замены лампы затяните винты.

- Лампа работает при высокой температуре, и газоразрядная лампа не может продолжать работу при подаче питания сразу после выключения. Необходимо дать лампе полностью остыть примерно 10 минут перед повторным включением, иначе это может привести к разряду высокого напряжения, короткому замыканию и повреждению компонентов на контроллере.

Советы по безопасности!

Чтобы обеспечить безопасное использование светильников, внимательно прочтите следующие рекомендации перед эксплуатацией, чтобы избежать поломок и травм.

- Непрофессиональному персоналу запрещено разбирать светильники без разрешения.

- Питание переменным током (AC): проверьте, соответствует ли местное электропитание номинальному напряжению прибора.

- Светильники спроектированы с защитой от электрического удара. Они должны быть подключены к системе заземления, а защитный провод должен быть соединён с землёй. Не используйте повреждённый кабель питания и не накладывайте кабель на другие провода.

- При установке светильников соблюдайте минимальное расстояние: от поверхности лампы до легко воспламеняющихся или взрывоопасных материалов — не менее 10 м, а от зоны облучения — не менее 2,5 м. Не устанавливайте светильник непосредственно над горючими поверхностями.

- Температура окружающей среды для работы: -10°C … +40°C. Максимальная температура поверхности лампы: 80°C. Светильники должны быть защищены от жидкости и влажной среды.

- Перед использованием убедитесь, что светильник хорошо заземлён, и не устанавливайте и не снимайте детали во включённом состоянии.

- При установке крепёжные винты должны быть затянуты, прибор должен быть оснащён страховочными тросами, которые нужно регулярно проверять.

- Непрерывное время работы светильника не должно превышать 10 часов, а интервал между включениями — не менее 10 минут, чтобы предотвратить перегрев лампы и обеспечить нормальное срабатывание.

- В процессе эксплуатации при необходимости светильник следует вовремя отключать.

- Когда лампа достигает номинального срока службы, её следует заменить, иначе возможен опасный взрыв.

- Вращающиеся части и крепёжные элементы необходимо регулярно проверять и подтягивать, чтобы предотвратить аварии.

- Светильники используют интенсивное воздушное охлаждение и легко собирают пыль. Их необходимо чистить не реже одного раза в месяц, особенно вентиляционные отверстия, иначе засорение пылью приведёт к плохому теплоотведению и неисправности прибора.

Метод устранения неисправностей:

Ниже приведён список методов диагностики и устранения проблем. Остальные задачи по обслуживанию должны выполнять профессиональные специалисты.

- Лампы
1.1. Из-за неправильной эксплуатации лампа не полностью остыла. Необходимо охладить её не менее 10 минут, чтобы внутренние элементы лампы вернулись в нормальное состояние, после чего можно снова включить питание.
1.2. Проверьте, не подошла ли лампа к концу срока службы, при необходимости замените на новую.
1.3. Проверьте, нет ли утечки, ослабления контактов или плохого соединения лампы и проводов.
1.4. Замените неисправную лампу на новую.

- Луч светильника тусклый
2.1. Проверьте срок службы лампы и при необходимости замените её.
2.2. Проверьте чистоту оптических элементов и лампы; при накоплении пыли их необходимо регулярно чистить и обслуживать.

- Проецируемое изображение размытое
3.1. Проверьте, соответствует ли значение электронного фокуса текущему расстоянию проекции.

- Компьютерный светильник работает прерывисто
4.1. Проверьте, нормально ли работает вентилятор и нет ли загрязнения.
4.2. Проверьте, не сработал ли внутренний термовыключатель.
4.3. Проверьте срок службы лампы и при необходимости замените её.

- Светильник светится, но не реагирует на управление контроллера
5.1. Проверьте начальный адрес и соединение коммуникационного кабеля (1 — земля, 2 — минус, 3 — плюс).
5.2. При необходимости добавьте усилитель сигнала.
5.3. Если лампа была включена до полного остывания, могло произойти аномальное включение, утечка сверхвысокого напряжения лампы и повреждение процессора платы.

- Компьютерный светильник не включается
6.1. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на входном разъёме питания.
6.2. Из-за вибрации при транспортировке возможно разъединение проводов внутри светильника.
6.3. Проверьте входное питание, плату и разъёмы соединений.

- 7. После самопроверки некоторые функции не реагируют на контроллер
7.1. Проверьте, есть ли питание на функции, или не сгорел ли чип из-за воздействия высокого напряжения.

- Оси X и Y сбрасываются в 0, появляются аномальные звуки
8.1. При появлении аномального звука могла произойти утечка высокого напряжения лампы, что привело к повреждению фоточувствительной платы осей X и Y.
8.2. Перезапустите светильник в соответствии с обычной процедурой.
8.3. Установите все значения каналов контроллера в 0 и выполните удалённый сброс светильника.

Техническое обслуживание и меры предосторожности:

Выключение прибора: перед каждым выключением лампу необходимо предварительно отключить за 10 минут, чтобы внутренний вентилятор успел охладить лампу. Это обеспечивает быстрый сброс тепла и помогает продлить срок службы компонентов прибора, особенно лампы.

Для стабильной работы светильника его необходимо содержать в чистоте. Перед ремонтом или техническим обслуживанием убедитесь, что питание полностью отключено.

Особое внимание уделяйте чистоте светильника: регулярная чистка не только поддерживает максимальную яркость, но и увеличивает срок службы прибора. Рекомендуется использовать качественные стеклоочистители и мягкую чистую ткань для очистки. Также рекомендуется использовать пылесос не реже одного раза в полгода для очистки внутренней части прибора.

Послепродажное обслуживание

Внимание! Перед выходом с завода все светильники проходят строгий контроль, а упаковка проверяется на целостность. Пожалуйста, следуйте инструкциям. Неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией, не покрываются гарантией.

- Компания предоставляет технические консультации клиентам на протяжении всего срока службы изделия.

- В случае неисправности и необходимости ремонта необходимо предоставить гарантийный талон продукта и заполнить соответствующие данные. Также компания просит клиентов своевременно сообщать о проблемах с продукцией, чтобы мы могли оперативно улучшать изделия.

- Кроме светильника, могут поставляться следующие аксессуары:

  - Кабель питания: 1 шт.

  - Сигнальный кабель: 1 шт.

  - Руководство пользователя: 1 шт.

Функции программного обеспечения:

- LCD TFT сенсорный интерфейс с 650 000 цветов, удобный в управлении и с красивым оформлением.

- Физические кнопки и сенсорный экран полностью независимы и могут использоваться в комбинации.

- Все операции можно выполнять только с помощью физических кнопок.

- Все операции можно выполнять только с помощью сенсорного экрана.

- Можно выполнять все операции, используя одновременно физические кнопки и сенсорный экран.

- Интеллектуальная высота (регулировка/определение положения).

- Например: проверка зала, сброс ошибок разъединения и вывод подсказок.

- Сброс калибровки (нулевая калибровка).

- Управление осью X, осью Y, цветовым колесом и диском с гобо.

- Инструкции по кнопкам:

- «Влево» и «Вправо»: выполняют одинаковую функцию — возвращение к предыдущему интерфейсу.

- «Вверх» и «Вниз»: выбор и редактирование параметров.

- «Подтвердить» (OK): выполнение функции, начало редактирования или выход из режима редактирования.

- Основные спецификации интерфейса:

Следующий пример показывает, как «изменять код DMX-адреса» с использованием кнопок:

- Если вы находитесь не на главном интерфейсе, нажмите кнопку «влево» (один или несколько раз), чтобы вернуться на главный интерфейс.

- На главном интерфейсе выберите кнопку «Настройки» с помощью верхней или нижней кнопки и нажмите «OK», чтобы войти в интерфейс «Настройки».

- В интерфейсе «Настройки» выберите «DMX-адрес», нажав кнопку «вверх» или «вниз», затем нажмите «OK», чтобы войти в режим редактирования.

- Измените код DMX-адреса, используя кнопки «вверх» или «вниз». Нажмите «OK», чтобы выйти из режима редактирования.

Если используется сенсорный экран, процесс более удобен:

- На главном интерфейсе коснитесь кнопки «Настройки», чтобы войти в интерфейс «Настройки».

- Остальные действия (как с физическими, так и с сенсорными кнопками) выполняются так же, как шаги 4–7, описанные выше.

  - Настройте интерфейс

| Опция | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Режим работы | DMX | Приём DMX-сигнала от контроллера или хоста |
|  | Automatic | Автоматическая работа устройства и передача DMX-сигнала |
|  | Sound control | Работа по внешнему звуку или вибрации, встроенные эффекты |
| DMX-адрес | 1-512 | Нажмите OK для входа в режим редактирования. Сначала изменяются сотни, затем десятки и единицы кнопками Up / Down. Для подтверждения каждого разряда нажимайте OK |
| Модель каналов | 16 | Каналы 17–20 недействительны |
|  | 20 | Каналы 17–20 управляют скоростью (см. список каналов) |
| Инверсия X | off/on | Инверсия оси X |
| Инверсия Y | off/on | Инверсия оси Y |
| XY-энкодер | off | Энкодер не используется для коррекции положения |
|  | on | Энкодер используется для определения рассинхронизации и автоматической коррекции |
| При отсутствии DMX-сигнала | keep | Устройство продолжает работу в текущем состоянии |
|  | reset | Мотор возвращается в исходное положение и останавливается |
| Заставка экрана | on | Подсветка экрана выключается через 30 секунд |
|  | off | Подсветка экрана постоянно включена |
| Включение лампы при запуске | on | Лампа автоматически загорается при включении устройства |
|  | off | Лампа не загорается при включении устройства |
| Восстановление заводских настроек | no | Без изменений |
|  | yes | Нажмите OK для восстановления заводских настроек |

  - Информационный интерфейс

| Опции | Описание |
| --- | --- |
| Версия ПО | Текущая версия программного обеспечения |
| Общее время работы | Суммарное время работы устройства (с точностью до минут) |
| Время использования | Время работы с момента последнего включения (с точностью до минут) |
| Общее время работы лампы | Общее время наработки лампы (с точностью до минут) |
| Время работы лампы | Время работы лампы с момента последнего включения (с точностью до минут) |
| Значения DMX-каналов | В режиме DMX отображаются значения всех каналов. При входе в подменю показываются значения каналов и процентные значения для просмотра |
| Журнал системных ошибок | Если загорается красный индикатор ERR, значит сброс не выполнен или произошло рассинхронизированное движение. Можно войти в подменю для просмотра подробностей. После просмотра нажмите OK, чтобы очистить журнал ошибок |

Интерфейс ручного управления

Этот интерфейс используется для управления текущими световыми приборами.
Он не относится ни к режиму ведомого устройства (не принимает DMX-сигнал),
ни к режиму ведущего устройства (не передаёт DMX-сигнал).

| Опции | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| Сброс |  | Нажмите OK, дождитесь окна подтверждения и нажмите OK ещё раз. После входа в интерфейс выполняется сброс всех моторов |
| Управление лампой | On/Off | Включение или выключение лампы |
| Color wheel | 0-255 | Нажмите кнопку OK, чтобы войти в режим редактирования. В выбранном состоянии нажимайте кнопку Next для изменения значений каналов, затем нажмите OK ещё раз для выхода из режима редактирования. |
| ............... | 0-255 |  |
| Скорость колеса гобо | 0-255 |  |

Расширенный интерфейс

Для входа в расширенный интерфейс шоу введите пароль: 158.
Конкретный порядок действий: используйте клавиши Up / Down для выбора цифр (по одной за раз).
После ввода всего пароля нажмите кнопку OK для подтверждения и аутентификации пароля.

| Опции | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальное время свечения | 0-9999 | Можно установить максимальное время работы |
| Схема шифрования | Выкл |  |
|  | Количество | Можно задать количество использования лампы и прожекторов |
|  | Время | Можно задать время использования лампы и прожекторов |
| Параметры шифрования (частота/время) | 0-9999 | После включения режима шифрования можно задать использование лампы и прожекторов (по количеству или времени) |

  - Интерфейс

Нажмите кнопку OK, интерфейс можно повернуть на 180° для отображения.

- Английский интерфейс

Нажмите кнопку OK, интерфейс переключится в английский режим.

- Китайский интерфейс

Нажмите кнопку OK, интерфейс переключится в китайский режим.

- Заводской интерфейс

Для входа в заводской интерфейс введите пароль: 158.
Конкретный порядок действий: используйте клавиши Up / Down для выбора цифр (по одной за раз).
После ввода всего пароля нажмите кнопку OK для подтверждения и аутентификации.

| Опции | Инструкция |  |
| --- | --- | --- |
| Сброс калибровки (точная) | 0-255 | Калибровка оси X |
|  | 0-255 | Калибровка оси Y |
|  | 0-255 | Калибровка затемнения |
|  | 0-255 | Выравнивание цветового колеса |
|  | 0-255 | Калибровка колеса узоров |
|  | 0-255 | Калибровка фокусировки |
|  | 0-255 | Калибровка призмы |
|  | 0-255 | Калибровка линзы для тумана |
| Настройка каналов | Можно настроить переключение каналов |  |
| Режим заставки экрана | Pattern 1 | В соответствии с адресным кодом |
|  | Pattern 2 | В соответствии с заводским логотипом |
|  | Pattern 3 | Без отображения (резерв) |
| Сброс времени свечения | NO/YES |  |

5. Список каналов

| Номер канала | Функция | Значение DMX | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цветовое колесо | 0–9 | Цвет 1 |
|  |  | 10–14 | Цвет 1 + Цвет 2 |
|  |  | 15–19 | Цвет 2 |
|  |  | 20–24 | Цвет 2 + Цвет 3 |
|  |  | 25–29 | Цвет 3 |
|  |  | 30–34 | Цвет 3 + Цвет 4 |
|  |  | 35–39 | Цвет 4 |
|  |  | 40–44 | Цвет 4 + Цвет 5 |
|  |  | 45–49 | Цвет 5 |
|  |  | 50 - 54 | Цвет 5 + Цвет 6 |
|  |  | 55 - 59 | Цвет 6 |
|  |  | 60 - 64 | Цвет 6 + Цвет 7 |
|  |  | 65 - 69 | Цвет 7 |
|  |  | 70 - 74 | Цвет 7 + Цвет 8 |
|  |  | 75 - 79 | Цвет 8 |
|  |  | 80 - 84 | Цвет 8 + Цвет 9 |
|  |  | 85 - 89 | Цвет 9 |
|  |  | 90 - 94 | Цвет 9 + Цвет 10 |
|  |  | 95- 99 | Цвет 10 |
|  |  | 100－104 | Цвет 10 + Цвет 11 |
|  |  | 105－109 | Цвет 11 |
|  |  | 110－114 | Цвет 11 + Цвет 12 |
|  |  | 115－119 | Цвет 12 |
|  |  | 120－124 | Цвет 12 + Цвет 13 |
|  |  | 125－129 | Цвет 13 |
|  |  | 130－134 | Цвет 13 + Цвет 14 |
|  |  | 135－139 | Цвет 14 |
|  |  | 140－149 | Цвет 14 + Цвет 1 |
|  |  | 150－203 | Текущая вода по часовой стрелке (от быстрого к медленному) |
|  |  | 204－255 | Текущая вода против часовой стрелки (от медленного к быстрому) |
| 2 | Строб | 0–3 | Выключено |
|  |  | 4–103 | Импульсный строб (от медленного к быстрому) |
|  |  | 104–107 | Включено |
|  |  | 108–207 | Эффектный строб (от медленного к быстрому) |
|  |  | 208–212 | Включено |
|  |  | 213–251 | Случайный строб (от медленного к быстрому) |
|  |  | 252–255 | Включено |
| 3 | Диммер | 0-255 | От тёмного к яркому |
| 4 | Колесо гобо | 0-5 | Гобо 1 |
|  |  | 6-11 | Гобо 2 |
|  |  | 12-17 | Гобо 3 |
|  |  | 18-23 | Гобо 4 |
|  |  | 24-29 | Гобо 5 |
|  |  | 30-35 | Гобо 6 |
|  |  | 36-41 | Гобо 7 |
|  |  | 42-47 | Гобо 8 |
|  |  | 48-53 | Гобо 9 |
|  |  | 54-59 | Гобо 10 |
|  |  | 60-65 | Гобо 11 |
|  |  | 66-71 | Гобо 12 |
|  |  | 72-77 | Гобо 13 |
|  |  | 78-83 | Гобо 14 |
|  |  | 84-89 | Гобо 15 |
|  |  | 90-134 | Текущая вода по часовой стрелке (от быстрого к медленному) |
|  |  | 135-139 | Дрожание Гобо 1 |
|  |  | 140-185 | Текущая вода против часовой стрелки (от медленного к быстрому) |
|  |  | 186-190 | Дрожание Гобо 2 |
|  |  | 191-195 | Дрожание Гобо 3 |
|  |  | 196-200 | Дрожание Гобо 4 |
|  |  | 201-205 | Дрожание Гобо 5 |
|  |  | 206-210 | Дрожание Гобо 6 |
|  |  | 211-215 | Дрожание Гобо 7 |
|  |  | 216-220 | Дрожание Гобо 8 |
|  |  | 221-225 | Дрожание Гобо 9 |
|  |  | 226-230 | Дрожание Гобо 10 |
|  |  | 231-235 | Дрожание Гобо 11 |
|  |  | 236-240 | Дрожание Гобо 12 |
|  |  | 241-245 | Дрожание Гобо 13 |
|  |  | 246-250 | Дрожание Гобо 14 |
|  |  | 251-255 | Дрожание Гобо 15 |
| 5 | Призма | 0–127 | Без призмы |
|  |  | 128–255 | Призма включена |
| 6 | Вращение призмы | 0–10 | Стоп |
|  |  | 11–120 | Вращение призмы по часовой стрелке (от быстрого к медленному) |
|  |  | 121–255 | Вращение призмы против часовой стрелки (от медленного к быстрому) |
| 7 | Пусто | 0-255 | Пустой канал |
| 8 | Frost (матирование) | 0-127 | Без матирования |
|  |  | 128-255 | Матирование включено |
| 9 | Фокус | 0-255 | Линейная регулировка 0–100% |
| 10 | Панорамирование (Pan) | 0-255 | 0–540° |
| 11 | Точное панорамирование (Pan fine) | 0-255 | Точная настройка 1,2° |
| 12 | Наклон (Tilt) | 0-255 | 0–270° |
| 13 | Точный наклон (Tilt fine) | 0-255 | Точная настройка 1,2° |
| 14 | Функция Macro | 5-255 | 15 видов автоматической работы, 16 значений интервалов |
| 15 | Сброс | 0-249 | Нет |
|  |  | 250-255 | Сброс |
| 16 | Управление лампой | 26-100 | Лампа выключена |
|  |  | 101-255 | Лампа включена |
| 17 | Скорость XY | 0-255 | От быстрой к медленной |
| 18 | Скорость цвета | 0-255 | От быстрой к медленной |
| 19 | Скорость матирования | 0-255 | От быстрой к медленной |
| 20 | Скорость гобо | 0-255 | От быстрой к медленной |