Бренд: ONBON

Модель: OVP-К

ONBON контроллері OVP-К сериясы – бұл сыртқы жарнамада, медиафасадтарда және ақпараттық тақталарда қолданылатын LED экрандарды басқаруға арналған кәсіби құрылғы. Ол бейнесигналды қабылдау мен өңдеуді, деректерді экрандарға жеткізуді және көрсетілімді баптауды қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалары:

| Модель | OVP-K2 | OVP-K4 | OVP-K6 | OVP-K8 | OVP-K10 | OVP-K12 | OVP-K16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕЙНЕНІ КІРІСТІРУ ПОРТТАРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| VGA×1 | VESA стандарты: 1600×1200 @ 60 Гц |  |  |  |  |  |  |
| CV (CVBS) ×1 | PAL / NTSC композиттік бейне стандарты |  |  |  |  |  |  |
| HDMI×1 | VESA стандарты, HDMI 1.4 нұсқасы: 3840×2160 @ 30 Гц |  |  |  |  |  |  |
| DVI×1 | VESA стандарты, HDMI 1.4 нұсқасымен ұқсас: 1920×1080 @ 60 Гц |  |  |  |  |  |  |
| USB×1 | USB 2.0 стандарты, H.264 форматы үшін 1080p @ 60 Гц бейнені қолдайды |  |  |  |  |  |  |
| БЕЙНЕНІ ШЫҒАРУ ПОРТТАРЫ (2 × гигабиттік Ethernet порты) |  |  |  |  |  |  |  |
| Максималды бейнепроцессор шығыс жүктемесі | 1,31 Мпикс. | 2,62 Мпикс. | 3,93 Мпикс. | 5,24 Мпикс. | 6,55 Мпикс. | 7,86 Мпикс. | 9,6 Мпикс. |
| Максималды шығатын ені | 3840 пикс. |  | 8000 пикс. |  |  |  |  |
| Максимальная выходная Максималды шығатын биіктігі | 2500 пикс. |  | 3840 пикс. |  |  |  |  |
| * Әрбір GbE порты үшін: ені × биіктігі ≤ 655 360 пиксель | 655 360 пикс. |  |  |  |  |  |  |
| ** Әрбір GbE порты үшін: ені ≤ 3840 пикс., биіктігі ≤ 2500 пикс. | по ширине не может быть больше 3840 пикс, а разрешение по высоте больше, чем 2500 пикс. |  | по ширине не может быть больше 4000 пикс, а разрешение по высоте больше, чем 3840 пикс. |  |  |  |  |
| *** Барлық порттар үшін жалпы ені × биіктігі бейнепроцессордың максималды шығыс жүктемесінен аспауы керек: | в 1,31 Мпикс. | 2,62 Мпикс. | 3,93 Мпикс. | 5,24 Мпикс. | 6,55 Мпикс. | 7,86 Мпикс. | 9,6 Мпикс. |
| АУДИО КІРІС / ШЫҒЫС ПОРТТАРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Аудио кіріс ×1 | 3,5 мм аудио интерфейс |  |  |  |  |  |  |
| Аудио шығыс ×1 | 3,5 мм аудио интерфейс |  |  |  |  |  |  |
| БАСҚА ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР |  |  |  |  |  |  |  |
| Кіріс кернеуі | 100 В – 240 В, 50/60 Гц |  |  |  |  |  |  |
| Қуат тұтынуы | ≤ 35 Вт. |  | ≤ 50 Вт. |  |  |  |  |
| Жұмыс температурасы | от -30 °C до +70 °C |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыс ылғалдылығы | 15% – 85% салыстырмалы ылғалдылық |  |  |  |  |  |  |
| Басқару тәсілдері | Аппараттық түймелер мен сұйық кристалды экран (ЖК-экран), ДК-ге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және қосылу интерфейстері: LAN, WiFi, USB. |  |  |  |  |  |  |
| Өлшемдері | 482.6мм × 230мм × 44мм |  |  |  |  |  | 482.6мм × 300мм × 44мм |
| Корпус форматы | Стандартты өндірістік 1,0U форматы |  |  |  |  |  |  |
| Салмағы | ≤ 3,5 кг |  | ≤ 3,6 кг |  |  |  | ≤ 5 кг |