MAXON Световой прибор PAR-5403

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, сохраните это руководство для будущего использования

Большое спасибо за выбор этого продукта.

Он использует наиболее передовой источник света — светодиодную (LED) лампу, которая устраняет многие недостатки традиционных ламп, такие как высокая потребляемая мощность, короткий срок службы, сильный нагрев и т.д. Вместо этого светодиодные лампы обладают преимуществами: экономия энергии, долгий срок службы, высокая яркость, насыщенные цвета и т.д. Этот продукт является новым и отличным выбором для сценического освещения или декоративного оформления помещений.

I. Безопасность:

- Убедитесь, что напряжение сети не выше и не ниже регулируемого напряжения.

- Пожалуйста, используйте подходящий и безопасный сетевой кабель для подключения продукта, подключая кабель к источнику питания через вилку. Не тяните за кабель, чтобы вытащить вилку.

- Обязательно выключайте питание при остановке использования светильника и перед его чисткой.

- Убедитесь, что вокруг нет легко воспламеняющихся или взрывоопасных предметов на расстоянии 0,5 метра.

- Не ремонтируйте светильник самостоятельно или непрофессиональными лицами. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию, поражению электрическим током и т.д. В таких случаях гарантия не распространяется.

1. Диаграмма：

A. Function

B. Up

C. Down

D. Enter

E. LED display

A    B    C   D

Как работать с прибором?

Нажмите кнопку A, и будут доступны восемь различных эффектов.
Первые две цифры обозначают функции (см. Диаграмму II).
Последние две цифры обозначают DMX-адрес или скорость.
Вы можете изменить их с помощью кнопок B или C.
Кнопка D используется для подтверждения после выбора.

- Функции LED-дисплея (кнопка D используется для подтверждения после выбора)

| № | Показ | Функция | Значение | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A001 | DMX address | 001~512 | В 8-канальном режиме кнопки UP/Down увеличивают или уменьшают значение |
| 2 | d001 | DMX address | 001~512 | В 4-канальном режиме кнопки UP/Down увеличивают или уменьшают значение |
| 3 | r255 | Red dim | 000~255 | Кнопки UP/Down изменяют яркость |
| 4 | G255 | Green dim | 000~255 | Кнопки UP/Down изменяют яркость |
| 5 | b255 | Blue dim | 000~255 | Кнопки UP/Down изменяют яркость |
| 6 | u255 | White dim | 000~255 | Кнопки UP/Down изменяют яркость |
| 7 | F255 | Strobe | 010 ~ 255 | Кнопки UP/Down изменяют скорость |
| 9 | CC15 | Colors Jump | 00 ~ 15 | Кнопки UP/Down изменяют скорость |
| 10 | DE15 | Colors Gradate | 00 ~ 15 | Кнопки UP/Down изменяют скорость |
| 11 | CP15 | Colors Pulse | 00 ~ 15 | Кнопки UP/Down изменяют скорость |
| 12 | SoUd | Colors sound-Active | / | Режим активации по звуку |

3. DMX512, 8 каналов:

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Dimmer | Общий диммер R, G, B, W; линейный, от тёмного к яркому |
| CH2 | R dimmer | Красный диммер; линейный, от тёмного к яркому |
| CH3 | G dimmer | Зелёный диммер; линейный, от тёмного к яркому |
| CH4 | B dimmer | Синий диммер; линейный, от тёмного к яркому |
| CH5 | W dimmer | Белый диммер; линейный, от тёмного к яркому |
| CH6 | Strobe | Строб R, G, B, W; от медленного к быстрому |
| CH7 | Function | 000–050: ручное управление CH1–CH6 051–100: статические цвета 101–150: резкая смена цветов 151–200: плавная смена (градиент) 201–250: пульсация 251–255: звуковая активация |
| CH8 | Speed | Скорость эффектов: от медленной к быстрой |

4. DMX512, 4-канала:

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | R dimmer | Красный диммер, линейный, от тёмного к яркому |
| CH2 | G dimmer | Зелёный диммер, линейный, от тёмного к яркому |
| CH3 | B dimmer | Синий диммер, линейный, от тёмного к яркому |
| CH4 | W dimmer | Белый диммер, линейный, от тёмного к яркому |

Технические характеристики:

- Напряжение: AC 90–240 В, 50–60 Гц

- Количество светодиодов: 54 шт. светодиодов высокой мощности по 3 Вт (R12, G14, B14, W14)

- Смешивание цветов: RGBW, смешивание 4 цветов

- Угол луча: 25°

- Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация, автоматический режим

- Каналы управления: 4 / 8 DMX-каналов

- Потребляемая мощность: 330 Вт

Информация об упаковке:

- Размер: 26 × 26 × 37 см

- Вес нетто: 4 кг

- Вес брутто: 5 кг

Особенности:

- Революционные светодиоды обеспечивают превосходное смешивание цветов без мерцания и разноцветных теней

- Прожектор заливочного света с RGBW-смешиванием, 4/8 DMX-каналов

- Встроенные автоматические программы с управлением по DMX

- Встроенные цветовые макросы с управлением по DMX

- Смешивание цветов RGBAW с DMX-управлением

- Полностью электронный диммер и стробоскоп 1–30 FPS

- Продвинутый LED-дисплей с панелью управления из 4 кнопок

- 3-контактные DMX-разъёмы входа и выхода

- Двойные фиксирующие кронштейны для гибкой установки и позиционирования

- Идеально подходит для сцен, где традиционные PAR-прожекторы выделяют много тепла на исполнителей.