MAXON Световой прибор PAR-1812

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Большое спасибо за то, что выбрали этот продукт.

В этом устройстве используется самая современная светодиодная лампа (LED), которая преодолевает многие недостатки традиционных ламп, такие как высокая потребляемая мощность, короткий срок службы, высокая температура и т.д.

В то же время светодиодные лампы обладают преимуществами: экономия энергии, длительный срок службы, высокая яркость, насыщенные цвета и т.д.

Этот продукт является новым и удачным решением для сценического освещения или декоративного освещения помещений.

I. БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Убедитесь, что напряжение питания не выше и не ниже указанного рабочего напряжения.

- Пожалуйста, используйте подходящий и безопасный сетевой кабель для подключения изделия, а вилку подключайте к источнику питания. Не тяните за кабель, чтобы вынуть вилку.

- Обязательно отключайте питание при прекращении использования светильника и перед его чисткой.

- Убедитесь, что в радиусе 0,5 метра нет легко воспламеняющихся или взрывоопасных предметов.

- Не ремонтируйте светильник самостоятельно, если вы не являетесь квалифицированным специалистом. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током, и в этом случае гарантия не распространяется.

1. СХЕМА：

A. Function

B. Up

C. Down

D. Enter

E. LED display

A    B    C   D

КАК ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ?

Нажмите кнопку A — появятся восемь различных эффектов.
Первые два числа обозначают функции (см. Схему II).
Последние два числа обозначают DMX-адрес или скорость.
Вы можете изменить их с помощью кнопок B или C.
Кнопка D используется для подтверждения после выбора.

- Функции LED-дисплея (кнопка D используется для подтверждения после выбора)

| № | Показ (Show) | Функция | Значение | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A001 | DMX address | 001~512 | Режим 8 каналов, кнопки UP/DOWN увеличивают или уменьшают значение |
| 2 | d001 | DMX address | 001~512 | Режим 4 канала, кнопки UP/DOWN увеличивают или уменьшают значение |
| 3 | r255 | Red dim | 000~255 | UP, DOWN - изменение яркости |
| 4 | G255 | Green dim | 000~255 | UP, DOWN - изменение яркости |
| 5 | b255 | Blue dim | 000~255 | UP, DOWN - изменение яркости |
| 6 | u255 | White dim | 000~255 | UP, DOWN - изменение яркости |
| 7 | F255 | Strobe | 010 ~ 255 | UP, DOWN - изменение скорости |
| 9 | CC15 | Colors Jump | 00 ~ 15 | UP, DOWN - изменение скорости |
| 10 | DE15 | Colors Gradate | 00 ~ 15 | UP, DOWN - изменение скорости |
| 11 | CP15 | Colors Pulse | 00 ~ 15 | UP, DOWN - изменение скорости |
| 12 | SoUd | Colors sound-Active | / | Режим звуковой активации (Sound Active) |

3. DMX512 — 8 каналов:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Dimmer | Диммер R, G, B, W, A, UV; линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH2 | R dimmer | Диммер красного (R); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH3 | G dimmer | Диммер зелёного (G); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH4 | B dimmer | Диммер синего (B); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH5 | W dimmer | Диммер белого (W); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH6 | Strobe | Стробоскоп R, G, B, W, A, UV; от медленного к быстрому |
| CH7 | Function | 000–050: управление CH1–CH6 051–100: вывод различных цветов 101–150: скачкообразная смена цветов 151–200: плавная смена цветов 201–250: пульсирующая смена цветов 251–255: звуковая активация |
| CH8 | Speed | Скорость работы функций, от медленной к быстрой |

4. DMX512 — 4 DMX-канала:

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | R dimmer | Диммер красного (R); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH2 | G dimmer | Диммер зелёного (G); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH3 | B dimmer | Диммер синего (B); линейное управление, от тёмного к яркому |
| CH4 | W dimmer | Диммер белого (W); линейное управление, от тёмного к яркому |

Технические характеристики продукта:

Напряжение: AC 90–240 В, 50–60 Гц

Количество светодиодов: 18 шт. по 12 Вт (высокомощные светодиоды)

Смешение цветов: RGBW, 4-в-1

Угол луча: 25°

Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация, автоматический режим

Количество каналов управления: 4 / 8 DMX-каналов

Потребляемая мощность: 330 Вт

Информация об упаковке:

Размер: 26 × 26 × 37 см

Вес нетто: 4 кг

Вес брутто: 5 кг

Особенности:

- Революционные светодиоды 4-в-1 обеспечивают превосходное смешение цветов без мерцания и многоцветных теней

- RGBWA прожектор заливочного света с 4/8 каналами DMX

- Встроенные автоматические программы с управлением по DMX

- Встроенные цветовые макросы с управлением по DMX

- Смешение цветов RGBAW с DMX-управлением

- Полностью электронный диммер и стробоскоп 1–30 FPS

- Современный LED-дисплей с панелью управления из 4 кнопок

- 3-контактные разъёмы DMX (вход и выход)

- Двойные крепёжные скобы с фиксацией для гибкой установки и позиционирования

- Отлично подходит для сценических выступлений, где традиционные PAR-прожекторы выделяют много тепла и создают дискомфорт для артистов