Бренд: MAXON

Модель: MT-ED06C

HDMI удлинитель MAXON MT-ED06C предназначен для передачи HDMI сигнала на расстояние до 135 м через кабель категории 5/5E/6, что делает его идеальным решением для профессиональных приложений, требующих передачи видеосигнала на большие расстояния без потери качества. Используется технология сжатия без потерь, что гарантирует стабильную и качественную передачу сигнала без искажений.

Особенности:

- Расстояние передачи сигнала до 135 м.

- Поддержка разрешения до 1920x1080 при 60 Гц.

- Технология сжатия без потерь, обеспечивающая передачу без задержек и искажений.

- Для передачи сигнала используется один кабель категории 5/5E/6.

Требования к установке:

- Кабель Cat5e/6 должен соответствовать стандарту IEEE-568B.

- Стандарт подключения по схеме IEEE-568B:

- Оранжево-белый

- Оранжевый

- Зелено-белый

- Синий

- Сине-белый

- Зеленый

- Коричнево-белый

- Коричневый

Способ подключения:

Технические характеристики:

- Питание: 5 В постоянного тока

- Потребляемая мощность: 3 Вт

- Порт HDMI: HDMI (мама)

- Тип кабеля: Неэкранированный или экранированный кабель Cat5e/6 (UTP/STP)

- Дальность передачи:

- До 135 м при разрешении 1080p через кабель Cat5e

- Разрешение:

- 1080p при 60 Гц

- 1080p при 50 Гц

- 1080p при 30 Гц

- 1080p при 25 Гц

- 720p при 60 Гц

- 720p при 50 Гц

- 480p при 60 Гц

- Рабочая температура: -20°C ~ 70°C

- Температура хранения: -40°C ~ 80°C

- Влажность: 20% ~ 90% относительной влажности (без конденсации)