Бренд: ONBON

Модель: OVP-MT

ONBON контроллер серия OVP-MT – это медиапроцессор с интегрированной системой Android и функцией вещания. Поддерживает 3 входа, 6 гигабитных выходов и предназначен для офисных конференций, рекламных площадок, выставок и прочих мультимедийных дисплейных приложений. Поддерживает управление воспроизведением с телефона (APP), пульта дистанционного управления, облачной платформы, PC-ПО и воспроизведение с USB-накопителей.

Техническая характеристика:

| Модель | OVP-MT6 | OVP-MT10 | OVP-MT16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы / Выходы | 3 × HDMI 2.0; 2 × USB 2.0; 1 × USB 3.0; 6 × сетевых порта; 1 × аудио 3,5 мм | 3 × HDMI 2.0; 2 × USB 2.0; 1 × USB 3.0; 10 × сетевых порта; 1 × аудио 3,5 мм | 3 × HDMI 2.0; 2 × USB 2.0; 1 × USB 3.0; 16 × сетевых порта; 1 × аудио 3,5 мм |
| Разрешения | ~ 3840 × 64 ~ 2160 |  |  |
| Поддержка входа и выхода | до 4K×2K @ 60 Гц |  |  |
| Максимальная нагрузка | 3,93 млн пикселей | 6,55 млн пикселей | 8,29 млн пикселей |
| Системные функции |  |  |  |
| Система / ОС / память | Android 11; 4 ГБ ОЗУ; 32 ГБ внутренней памяти |  |  |
| Процессор | ARM 4-core A55, 1.92 ГГц |  |  |
| Управление / трансляция | Приложение, пульт, облако, ПК, USB, Wi-Fi, |  |  |
| Внешние интерфейсы управления | Ethernet TCP/IP, RS232, RS485, I/O, реле, Bluetooth 5.0 |  |  |
| Габаритные размеры |  |  |  |
| Размер корпуса (мм) | 482.6 × 225 × 44 |  |  |
| Тип корпуса | стандартный 1,5U корпус |  |  |
| Вес (кг) | ≤3.5 |  |  |
| Энергопотребление |  |  |  |
| Напряжение питания | 100–240V ~ 50/60Hz |  |  |
| Макс. мощность | ≤50 Вт |  |  |
| Эксплуатация использования |  |  |  |
| Рабочая температура | -30℃ ~ +70℃ |  |  |
| Влажность (рабочая) | 15% ~ 85% |  |  |
| Температура хранения | -40℃ ~ +80℃ |  |  |
| Влажность (хранение) | 0% ~ 95% RH |  |  |