Бренд: GONSIN

Модель: GONSIN30000I

GONSIN Главный блок GONSIN30000I – центральный сервер системы синхронного перевода и беспроводной конференц-системы, предназначенный для управления переводческими терминалами, конференционными микрофонами и приемниками в конференц-залах, международных форумах, правительственных и корпоративных мероприятиях. Устройство обеспечивает стабильную беспроводную передачу аудиосигнала на частоте 2.4 GHz с технологией FS-FHSS, поддерживает управление камерами для автоматического видеотрекинга, работу нескольких микрофонов одновременно и централизованное управление всей системой перевода и обсуждения.

Технические характеристики:

- Максимальная ёмкость системы: неограниченное количество приемников синхронного перевода (в пределах зоны сигнала); до 500 конференц-терминалов

- Частотный диапазон: 30 Hz – 16 kHz

- Соотношение сигнал/шум: ≥95 dB (A-взвешенное)

- Коэффициент гармонических искажений: ≤0.5% (50 Hz – 8 kHz)

- Максимальный уровень аудиовыхода: LINE OUT +20 dBu

Интерфейсы:

- 1 × восьмиконтактный разъём (подключение WAP устройства)

- 1 × балансный аудио выход (XLR)

- 2 × небалансный аудио выход (RCA)

- 1 × RJ-45 (подключение к ПК)

- 1 × RS-232 (управление видеоматрицей для трекинга камер)

- 1 × RS-485 (управление камерами)

Питание:

- AC 110/220 V ±10%, 50–60 Hz

Конструкция:

- Корпус для монтажа в 19" стойку

- Форм-фактор: 1U

Габариты:

- 340 × 420 × 45 мм

Вес:

- 4 кг

Условия эксплуатации:

- Рабочая температура: 0 ~ 45 °C

- Температура хранения: −20 ~ 50 °C