Бренд: MAXON

Модель: DKH

MAXON Интерактивті киоскі DKH – сауда орталықтарында, мекемелерде, көлік нысандарында және басқа да қоғамдық орындарда өздігінен қызмет көрсету, навигация, төлем жасау және ақпарат беру үшін қолданылады. Киоск сенсорлы экранмен және арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталған, бұл пайдаланушыларға қызметкердің көмегінсіз қажетті қызметтерді жылдам алуға мүмкіндік береді. Киоскілер қызмет көрсетуді жеңілдетеді, процестерді жылдамдатады және мазмұнды жаңарту мен құрылғы жұмысын қашықтан бақылау мүмкіндігін береді.

Ерекшеліктері:

- Жоғары ажыратымдылықтағы сенсорлы экран – пайдаланушыға ыңғайлы және интуитивті интерфейс.

- Модульдік құрылым – қосымша құрылғыларды (сканер, термопринтер, банк картасымен төлем модулі және т.б.) орнатуға болады.

- Беріктігі жоғары корпус – антивандалды металл корпусы адамдар көп жиналатын жерлерге орнатуға мүмкіндік береді.

- Көп функциялы операциялық жүйе (Android 14) – навигация, кезек жүйесі, төлемдер және тағы басқа қызметтерді қолдайды.

- Қашықтан басқару – контентті жаңарту және техникалық жағдайды бақылау интернет арқылы жүзеге асады.

- Wi-Fi 6 және Bluetooth 5.0 қолдауы – тұрақты және жылдам қосылу мүмкіндігі.

- Әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделген – 0°C-тан +38°C дейінгі температурада жұмыс істей алады.

Техникалық сипаттамасы:

| Параметр | 43" | 55" | 65" |
| --- | --- | --- | --- |
| Панель түрі | DLED |  |  |
| Белсенді аймақ (мм) | 944.2 × 532.4 | 1213 × 683.8 | 1431.5 × 806.5 |
| Ажыратымдылығы | 3840 × 2160 |  |  |
| Пиксель аралығы (мм) | 0.2451 × 0.2451 | 0.315 × 0.315 | 0.372 × 0.372 |
| Қорғаныс шынысы | Моос шкаласы бойынша 7-деңгей |  |  |
| Шыны жабыны | Антибликті (AG) шыны |  |  |
| Экран пішімі | 16:9 |  |  |
| Контраст қатынасы | 1200:1 (типтік) |  |  |
| Жарықтылығы | 350 кд/м² |  |  |
| Көру бұрыштары | 89/89/89/89 (типтік) (CR≥10) |  |  |
| Қызмет ету мерзімі | 50 000 сағат |  |  |
| Сенсорлы экран |  |  |  |
| Сенсор технологиясы | PCAP Touch / ИК-тач |  |  |
| Көп нүктелі түрту | 10 нүктеге дейін |  |  |
| Түрту дәлдігі | 1 мм |  |  |
| Автокалибровка | Иә |  |  |
| Минималды объект мөлшері | 2 мм |  |  |
| Жауап беру уақыты | Алғашқы түрту < 2 мс, жалғасқан түрту < 8 мс |  |  |
| Дыбыс жүйесі |  |  |  |
| Динамиктер саны | 2 |  |  |
| Динамик қуаты | 5 Вт × 2 |  |  |
| Күшейткіштің жалпы қуаты | ≤10 Вт |  |  |
| Кіріс/Шығыс порттары |  |  |  |
| RJ45 IN （1000M） | 1 порт |  |  |
| USB 2.0 | 1 порт |  |  |
| USB 3.0 | 1 порт |  |  |
| HDMI IN | 1 порт |  |  |
| TYPE-C | 1 порт |  |  |
| Audio （IN/OUT） | 1 порт |  |  |
| Android |  |  |  |
| Android нұсқасы | Android 14.0 |  |  |
| Чип | MT9679 |  |  |
| Процессор | 4-ядролы, Cortex-A73 |  |  |
| Графика | Mali G52-MC1 |  |  |
| Жедел жады (RAM) | 4 ГБ (қосымша 8 ГБ нұсқасы бар) |  |  |
| Сақтау жады (ROM) | 16 ГБ (қосымша 32/64/128 ГБ нұсқалары барБ) |  |  |
| OTA (ауа арқылы жаңарту) | Бар |  |  |
| Bluetooth нұсқасы | 5.0 |  |  |
| Wi-Fi стандарты | Wi-Fi 6 |  |  |
| Жалпы техникалық параметрлер |  |  |  |
| Қуат көзі | 100–240 В (50/60 Гц) |  |  |
| Қосу / Өшіру түймесі | Бар |  |  |
| Күту режиміндегі энергия тұтыну | ≤ 0.5 Вт |  |  |
| Максималды қуат тұтыну | <80 Вт | <100 Вт | <120 Вт |
| Эко-режим | <25 Вт |  |  |
| Өлшемдері |  |  |  |
| Экран өлшемі (Е×Т×Б, мм) | 963.2×551.4×55.7 | 1235.6×706.4×57.7 | 1454.5×829.5×57.7 |
| Экран қаптамасының өлшемі | 1090×150×710 | 1360×150×860 | 1580×150×985 |
| Тұғыр қаптамасының өлшемі | 1050×465×515 мм (барлық үлгілерге бірдей) |  |  |
| Пайдалану шарттары |  |  |  |
| Жұмыс температурасы | 0℃ – 38℃ |  |  |
| Сақтау температурасы | -20℃ – 60℃ |  |  |
| Сақтау ылғалдылығы | 10 % – 90 % |  |  |
| Пайдалану ылғалдылығы | 10 % – 90 % |  |  |
| Аксессуарлар | Қашықтан басқару пульті — 1 дана, 1.5 м қуат сымы— 1 дана, антенна (aerial rod) — 1 дана. |  |  |