Бренд: KONKA

Модель: SA (32",43",50",55") MC

KONKA дисплей SA (32",43",50",55") MC — бұл 32", 43", 50" және 55" диагональді V100 сериялы интерактивті Android-дисплей, цифрлық навигация мен жарнама саласында кәсіби пайдалануға арналған. Құрылғы жарықтығы 500 кд/м² болатын жарқын ELED матрицасымен, 40 мм қалыңдықтағы металл корпустармен және 9 мм жіңішке жақтаумен жабдықталған. V100 платформасында жұмыс істейді, 8 ядролы A55 процессоры және Android 14 операциялық жүйесімен, 4 ГБ жедел жадымен және 32 ГБ ішкі жадымен қамтамасыз етілген. Wi-Fi 6 және Bluetooth 5.0 технологияларын қолдайды, сыртқы антенналармен және HDMI, USB 3.0, Type-C, RJ-45 порттарымен жабдықталған. 43", 50" және 55" үлгілері 4K рұқсатына ие және жарық өткізгіштігі жоғары күңгірт панельді қолданады. Орнатылған KONKA CMS бағдарламалық қамтамасыз етуі бұлттық және жергілікті басқаруды қолдайды, сондай-ақ кез келген тапсырмаға жеке баптауға мүмкіндік береді.

Техническая характеристика:

| Параметр | 32'' | 43'' | 50'' | 55'' |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Панель ерекшеліктері |  |  |  |  |
| Панель класы | A |  |  |  |
| Панель түрі/артқы жарық | LCD/ELED |  |  |  |
| Бейне форматы | 16:9 |  |  |  |
| Жаңарту жиілігі | 60 Гц |  |  |  |
| Контраст | 1000:1 ~ 1200:1 |  |  |  |
| Түс ауқымы | 65% ~ 72% |  |  |  |
| Қызмет ету мерзімі | 30,000 ч |  |  |  |
| Рұқсаты | 3840×2160 (4K) |  |  |  |
| Түстерді беру | 1,07 млрд. түс |  |  |  |
| Пиксель өлшемі (мкм) | 121.25×363.75 | 81.7×245.1 | 95.13×285.39 | 315×315 |
| Жарқтылығы | >500 кд/м² |  |  |  |
| Көру бұрышы | 178° (барлық бағыттарда) |  |  |  |
| Бейне функциясы |  |  |  |  |
| Бейнені өңдеу және түрлендіру | 3D біріктірілген сүзгі, 3D шуды азайту, прогрессивті сканерлеу және т.б. |  |  |  |
| Дыбыс / Динамик функциясы |  |  |  |  |
| Динамик түрі | 2 кіріктірілген, артқы жағында орналасқан |  |  |  |
| Шығыс қуаты | 2×5 Вт |  |  |  |
| Аудио функциялары | Баланс, автоматты деңгейі, кеңістіктік дыбыс, эквалайзер |  |  |  |
| Интерфейстер |  |  |  |  |
| HDMI | 2 |  |  |  |
| USB (мультимедиа) | 1×USB 3.0 |  |  |  |
| RJ-45 | 1 (100 Мбит/с) |  |  |  |
| Type-C | 1 |  |  |  |
| Құлаққап шығуы | 1 |  |  |  |
| Bluetooth | 5.2 |  |  |  |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (2.4 ГГц / 5 ГГц) |  |  |  |
| Android / Жүйе |  |  |  |  |
| Жүйе нұсқасы | Android 14.0 |  |  |  |
| Процессор CPU | Cortex A73×4, 1.39 ГГц |  |  |  |
| Графикалық процессор GPU | G522EEMC1 @550 МГц |  |  |  |
| Жад (Flash) | 32 ГБ |  |  |  |
| Жедел жад (RAM) | 4 ГБ |  |  |  |
| Қосымша функциялар |  |  |  |  |
| - Кіріктірілген контентті басқару жүйесі - HDMI 1.4/2.0 және HDCP 1.4/2.2 қолдауы - Қайта іске қосылғанда соңғы күйді қалпына келтіру - Көптілді мәзір - Қашықтан басқару: мәзір, ұйқы режимі, көзді таңдау |  |  |  |  |
| Орнату | VESA стандарты |  |  |  |
| Электрмен жабдықтау |  |  |  |  |
| Кернеу | AC 100–240 В, 50/60 Гц |  |  |  |
| Қуат тұтыну | 50 Вт / 90 Вт / 100 Вт / 120 Вт |  |  |  |
| Күту режимі | ≤ 0.5 Вт |  |  |  |
| Аксессуарлар: қашықтан басқару пульті, қуат сымы, антенна, пайдаланушы нұсқаулығы |  |  |  |  |
| Пайдалану шарттары |  |  |  |  |
| Жұмыс температурасы | 0℃ ~ 40℃ |  |  |  |
| Жұмыс ылғалдылығы | 10% ~ 80% |  |  |  |
| Сақтау температурасы | -10℃ ~ 45℃ |  |  |  |
| Сақтау ылғалдылығы | 5% ~ 90% |  |  |  |
| Өлшемдер мен салмақ |  |  |  |  |
| Қаптамасыз өлшемі (мм) | 720.2×414.7×40 | 962.8×551.3×40 | 1117.4×638×40 | 1235.3×680.4×40 |
| Қаптамамен өлшемі (мм) | 815×146×541 | 1038×135×637 | 1237.4×140×766 | 1354×136×832 |
| Таза салмағы (кг) | 5.6 | 10.2 | 12.95 | 15.45 |
| Жалпы салмағы (кг) | 8.22 | 13.4 | 16.45 | 19.45 |
| VESA бекіту өлшемі (мм) | 438×238 | 460×430 |  |  |
| Саны |  |  |  |  |
| 40'HQ | 448 дана | 352 дана | 288 дана | 256 дана |