Бренд: GONSIN

Модель: DCS-1023DF-W 510 mm

GONSIN Микрофонный пульт делегата DCS-1023DF-W 510 mm – профессиональный беспроводной конференц-терминал делегата в металлическом корпусе с 4.3" сенсорным экраном и съёмным микрофоном 510 мм (Ø14 мм). Поддерживает Wi-Fi 2.4/5.2/5.8 ГГц (IEEE 802.11n), AES-шифрование и цифровую передачу 48 кГц без сжатия. Оснащён функциями синхронного перевода (6 каналов), голосования, NFC-идентификации, распознавания речи, сервисного вызова и автотрекинга камер. Аккумулятор 6700 мАч обеспечивает до 17 часов работы.

Технические характеристики:

- Частота передачи: 2.4 / 5.2 / 5.8 ГГц (Wi-Fi IEEE 802.11n)

- Шифрование: AES 128-bit / WEP / WPA / WPA2

- Частота дискретизации: 48 кГц

- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

- Чувствительность: -46 dBV/Pa

- Эквивалентный шум: 20 dBA (SPL)

- Макс. уровень звукового давления: 125 дБ (THD < 3%)

- КНИ (THD): < 0.05%

- Отношение сигнал/шум: ≥ 96 дБ

- Тип микрофона: Конденсаторный Ø14 мм, направленный

- Диаграмма направленности: >20 дБ (0°/135°), >15 дБ (0°/180°)

- Длина микрофона: 510 мм (опция 310 / 410 мм)

- Входной импеданс: 2 кОм

- Дисплей: 4.3" цветной сенсорный TFT

- NFC: ISO14443 Type A (Mifare)

- Каналы синхронного перевода: 6 (1 основной + 5 переводов)

- Встроенный динамик: 2 Вт / 8 Ом

- Выход на наушники: Ø3.5 мм

- USB-порт: 1 (передача данных)

- Питание: DC 12В / 2A

- Аккумулятор: Литиевый 6700 мАч

- Время работы: ≥17 часов (режим выступления)

- Размер базы (Д×Ш×В): 140 × 120 × 65 мм

- Вес: 990 г

- Рабочая температура: 0…45 °C

- Температура хранения: –20…50 °C