Бренд: TENVEO

Модель: TEVO-VMAX BAR

TENVEO Видеокамера TEVO-VMAX BAR — используется в переговорных комнатах малого и среднего размера (до 6 человек) для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и совещаний. Устройство объединяет в себе 4K-камеру с AI-отслеживанием участников, массив из 8 микрофонов и встроенный динамик, обеспечивая качественное видео и звук без дополнительного оборудования. Установка проста — на стол, телевизор или стену, подключение осуществляется через USB или сеть. Идеально для Zoom, Teams, Skype и других платформ.

Технические характеристики:

Видео

- Разрешение матрицы: 8,42 Мп

- Цифровой зум: 5×

- Угол обзора: D: 93.5°, H: 84.4°, V: 53.1°

- Макс. разрешение: 4K @ 30 кадров/сек

- Фокусировка: Фиксированная

- AI-режимы:

- Отслеживание одного человека

- Отслеживание говорящего

- Отслеживание участников

- Крупный план говорящего

- Компенсация задней засветки: Поддерживается

- Соотношение сигнал/шум (SNR): > 55 дБ

- Шумоподавление: 2D и 3D цифровое подавление шума

Видео сигналы

- MJPEG:

- 3840×2160 @ 30/25 fps

- 1920×1080 @ 60/50/30/25 fps

- 1280×720 @ 60/50/30/25 fps

- H.264:

- 3840×2160 @ 30/25 fps

- 1920×1080 @ 60/50/30/25 fps

- 1280×720 @ 60/50/30/25 fps

- YUY2 / NV12:

- 1920×1080 @ 30/25 fps

- 1280×720 @ 30/25 fps

- 640×480 @ 30/25 fps

- Форматы кодирования видео: H.265 / H.264 / MJPEG

- Сетевые протоколы: NDI|HX2, RTSP, RTMP, ONVIF, VISCA по IP

PTZ (Поворот/Наклон/Зум)

- Панорама: ±10°

- Наклон: ±10°

- Цифровой зум: 5×

- Пресеты: 3

Аудио

- Встроенный микрофон: 8 микрофонов

- Встроенный динамик: 1 (чувствительность 83 дБ ±2 дБ)

- Радиус захвата голоса: До 6 метров

- Частота дискретизации (аудио):

- Вход: 16 кГц

- Выход: 16 кГц, 44.1 кГц, 48 кГц

- Аудиокодек: AAC

- Обработка звука:

- AEC (акустическая эхокомпенсация)

- Автоматическое подавление шума

- Автоматическая регулировка усиления

- Подключение внешнего микрофона: через USB

USB-функции

- Тип подключения: USB 3.0

- Цветовое пространство: YUY2, NV12

- Протоколы связи:

- UVC 1.0

- UAC

- UVC PTZ (поддержка ePTZ)

Интерфейсы

- Видео: 1× HDMI

- USB:

- 1× USB 3.0 (тип B)

- 1× USB 2.0 (тип A)

- Сеть:

- 1× RJ45 (10/100/1000 Мбит/с, поддержка PoE)

- WiFi (опционально): 2.4 ГГц, через WiFi-адаптер

- Антенный разъём (опц.): 1× ANT

- Питание: 1× DC 12V

- Пульт ДУ: инфракрасный (в комплекте)

Электропитание

- Напряжение: DC 12 В

- Потребляемая мощность: TBD (уточняется)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: 0℃ ~ 50℃

- Температура хранения: 0℃ ~ 60℃

- Рабочая влажность: 20–85% RH

Сертификация

- Соответствие: RoHS, CE, FCC

- Программная совместимость: сертифицировано ZOOM

Совместимость

- USB-совместимость:

- Windows 10 и выше

- MacOS 10.10 и выше

Размеры и вес

- Габариты: 522.7 × 107.5 × 135.3 мм

- Вес: 2.4 кг

Установка

- Комплектация:

- Настольный штатив

- Возможность установки на ТВ или стену через кронштейн

Комплект поставки

- Видеопанель — 1 шт

- Пульт ДУ — 1 шт

- Адаптер питания (1.5 м) — 1 шт

- Кабель USB 3.0 (1.2 м) — 1 шт

- WiFi-модуль (опция): 1 антенна, 1 приёмник

- Кронштейн: настольная подставка, настенный кронштейн (опционально)

- Набор винтов (опционально)

- Руководство пользователя — 1 шт