MAXON Световой прибор Blinder-4100

Руководство пользователя

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

- Советы по безопасности

ВНИМАНИЕ!!! Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травм, соблюдайте следующие важные правила безопасности:

- Не являясь профессионалом, не разбирать светильник и его осветительные элементы самостоятельно.

- Номинальное напряжение: AC 110V–120V / 60Hz или AC 200V–240V / 50Hz.

- Не направляйте луч на легковоспламеняющиеся материалы; расстояние между горючими материалами и лампой должно быть не менее 1 м.

- Температура эксплуатации светодиодов: -15 ℃ – 40 ℃, максимальная температура поверхности лампы: 60 ℃.

- Держать подальше от жидкостей и влажной среды.

- Перед использованием необходимо убедиться в надежном заземлении; нельзя устанавливать подзарядку и снимать какие-либо части.

- При установке лампы крепежные винты должны быть надежно зафиксированы, использовать дополнительный страховочный трос и проводить регулярные проверки.

- Рекомендуемое непрерывное время работы светодиодов не более 10 часов.

- Следует своевременно прекратить использование лампы при возникновении необычных условий.

- Подвижные части светодиодов, внешние аксессуары и наклеиваемые элементы должны регулярно проверяться; при появлении люфта или расшатывания их следует своевременно укреплять, чтобы предотвратить несчастные случаи.

- Светодиоды охлаждаются сильным потоком воздуха, что способствует накоплению пыли, поэтому их необходимо чистить еженедельно, особенно вентиляционные отверстия; иначе пыль может забить воздухозабор и ухудшить освещение.

2 Технические характеристики:

- Источник питания: AC 110V–240V, 50/60Hz

- Светодиоды: 4 шт. по 100 Вт, теплый белый COB

- Цветовая температура: 3200K

- Индекс цветопередачи (CRI): Ra > 75

- Режим управления: DMX, автоматический режим, Master/Slave и управление звуком

- DMX-каналы: 8/8

- Встроенные автоматические программы

- Электронный диммер: 0–100% линейное затемнение

- Электронная стробоскоп: 0–20 вспышек в секунду

- Охлаждение: принудительная конвекция воздуха, 1 вентилятор

- Система терморегулирования обеспечивает долгий срок службы светодиодов

- Настройка и адресация: 4-значный LED-дисплей

- Скорость вентилятора регулируется

- DMX Вход/Выход: XLR 3Pin

- Питание: фиксированное

- Размеры (мм): 37 × 35 × 20 см

- Вес нетто: 8,5 кг

3 Способ эксплуатации

Функции кнопок на панели дисплея

Основное использование:

MENU: выбор всех функций

UP (Вверх): выбор параметров функции

DOWN (Вниз): уменьшение значения параметра функции

ENTER: подтверждение текущего пункта меню

4 Функции меню

| № | Содержание | Диапазон значений | Функция и описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A001 | 001- 512 | Установка адреса DMX512 — режим 8 каналов |
| 2 | d001 | 001- 512 | Установка адреса DMX512 — режим 8 каналов |
| 3 | r255 | 000 - 255 | Диммирование 1-й «глазки», от темного к светлому |
| 4 | G255 | 000 - 255 | Диммирование 2-й «глазки», от темного к светлому |
| 5 | b255 | 000 - 255 | Диммирование 3-й «глазки», от темного к светлому |
| 6 | u255 | 000 - 255 | Диммирование 4-й «глазки», от темного к светлому |
| 7 | FH99 | 01 - 99 | Стробоскоп, скорость изменяется от медленной до быстрой |
| 8 | CL01 | 01 - 15 | Режим ручного выбора цвета |
| 9 | CC99 | 01 - 99 | Прыжки цвета, от медленных к быстрым |
| 10 | DE99 | 01 - 99 | Градиент, от медленного к быстрому |
| 11 | CP99 | 01 - 99 | Пульсация, изменения от медленных к быстрым |
| 12 | SU01 | 01 - 02 | Режим: 1 — стробоскоп-прыжок, 2 — обычный прыжок цвета |

5 Таблица DMX-каналов

AH40 DH41

8-канальный режим (состояние A001)

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Total dimming | Общая яркость, от темного к светлому |
| CH2 | 1-eye dimming | Яркость 1-й «глазки», от темного к светлому |
| CH3 | 2-eye dimming | Яркость 2-й «глазки», от темного к светлому |
| CH4 | 3-eye dimming | Яркость 3-й «глазки», от темного к светлому |
| CH5 | 4-eye dimming | Яркость 4-й «глазки», от темного к светлому |
| CH6 | Total strobe | Стробоскоп, от медленного к быстрому |
| CH7 | Function selection | 0: режим диммирования; 1–62: выбор цвета (выбирается через CH8); 63–124: прыжки цвета; 125–186: градиент; 187–249: пульсация; 250–255: управление звуком (CH8 выбирает звуковой режим 1 или 2) |
| CH8 | Function speed | Скорость выполнения функции, от медленной к быстрой (для выбора цвета влияет на цветовой выход, для строба и прыжков управляет звуковым контролем) |

8-канальный режим (состояние D001)

| Канал | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| CH1 | Total dimming | Общая яркость, от темного к светлому |
| CH2 | Total strobe | Стробоскоп, от медленного к быстрому |
| CH3 | Function selection | 0: режим диммирования; 1–62: выбор цвета (выбирается через CH8); 63–124: прыжки цвета; 125–186: градиент; 187–249: пульсация; 250–255: голосовое управление (CH8 выбирает режим 1 или 2) |
| CH4 | Function speed | Скорость выполнения функции, от медленной к быстрой (для выбора цвета влияет на цветовой выход, для строба и прыжков управляет голосовым контролем) |
| CH5 | 1-eye dimming | Яркость 1-й «глазки», от темного к светлому |
| CH6 | 2-eye dimming | Яркость 2-й «глазки», от темного к светлому |
| CH7 | 3-eye dimming | Яркость 3-й «глазки», от темного к светлому |
| CH8 | 4-eye dimming | Яркость 4-й «глазки», от темного к светлому |

6 Режим ведомого

Два или более одинаковых сигнальных кабеля соединяются с лампами и фонарями, имеющими 3-жильный кабель, с любым ведущим устройством. Если ведущий настроен на голосовое управление, градиент, пульсацию, прыжки или другие функции, а лампы находятся в режиме A001 или D001, они переходят в режим мастер-ведомый. На экране ведомой лампы не должно быть мерцания (мерцание означает, что лампа не получает сигнал — необходимо проверить кабель).

Особое примечание: в одной группе ламп может быть установлен только один ведущий. Если несколько ведущих присутствуют, все лампы будут мигать и синхронизироваться.

7 Решение проблем

- Светодиод не работает

a) Проверьте, не подошёл ли светодиод к концу срока службы, при необходимости замените.
b) Проверьте, нет ли утечки тока, повреждений или плохого соединения в цепи светодиодов.

- Светодиод тусклый

a) Светодиод может быть близок к концу срока службы — замените его, или проверьте, не загрязнены ли оптические компоненты.
b) На светодиодах накопилась пыль — необходимо очистить и обслуживать светодиоды и другие части внутри лампы регулярно.

- Светодиод компьютера работает прерывисто

a) Проверьте, нормально ли работает вентилятор и не загрязнён ли он.
b) Проверьте, не отключен ли внутренний термоконтроллер.
c) Проверьте исправность цепей.

- Светодиод компьютера не управляется контроллером во время работы

a) Проверьте цифровой стартовый адрес и соединение цепи управления.
b) Проверьте, открыт ли соответствующий канал на контроллере.
c) Проверьте, не перегорел ли предохранитель на входе питания.