Бренд: MAXON

Модель: P4 (512-288)

MAXON LED Дисплей P4 (512-288) - пиксель арақашықтығы 4 мм және шешімі 512×288 болатын жарықдиодты экран, айқын және сапалы көрнекі контентті көрсетуге арналған. Ол білім беру мекемелерінде, конференц-залдарда, мұражайларда және сауда орталықтарында презентациялар, бейнематериалдар, жарнама және басқа да ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Экран мультимедиялық жүйелерге оңай біріктіріледі және ұзақ уақыт бойы сенімді әрі тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалары:

- Светодиод түрі: SMD1921

- Пиксель арақашықтығы: 4 мм

- Пиксель құрамы: 1RGB

- Модульдің рұқсаты (ені × биіктігі): 80 × 40 нүкте

- Модульдің өлшемі (ені × биіктігі): 320 мм × 160 мм

- Экран өлшемі: 512 см (ені) × 288 см (биіктігі) = 1475 см²

- Экран рұқсаты: 1280 × 720 = 921 600 нүкте

- Модуль саны: 16 × 18 = 288 дана

- Драйверлік чип: ICN2037

- Пиксель тығыздығы: 62 500 пиксель/м²

- Жарықтық: >4500 кд/м² (реттелетін)

- Көріну бұрышы (көлденең/тік): 140° / 140°

- Беттің тегістігі: ≥98%

- Сұр реңктері: қызыл, жасыл, көк – барлығы ≥8 бит

- Сканерлеу режимі: 1/10 скан

- Кадр жаңарту жиілігі: 60 Гц

- Экран жаңарту жиілігі: 1920 Гц

- Максималды қуат тұтынуы: <800 Вт/м²

- Орташа қуат тұтынуы: <400 Вт/м²

- Үздіксіз жұмыс уақыты: ≥7×24 сағат (үздіксіз жұмысқа жарамды)

- Ақаусыз жұмыс уақыты (MTBF): ≥10 000 сағат

- Светодиодтардың қызмет ету мерзімі: 100 000 сағат

- Ақаулы пиксельдер үлесі: ≤0.0001

- Жұмыс температурасы: -10℃ ~ +60℃

- Ылғалдылық диапазоны: 10% ~ 90% RH (конденсациясыз)

- Экранның түс температурасы: 9300K – 12000K (реттелетін)

- Жарықтықты реттеу: қолмен / автоматты / бағдарлама арқылы

- Басқару әдісі: Синхронды басқару

- Жұмыс кернеуі: AC 220В, 50~60 Гц

Жинақ құрамына кіреді:

- Сыртқы қолдануға арналған P4 модулі – 288 дана

- Видеопроцессор – 1 дана

- Қабылдаушы карта – 24 дана

- Қуат көзі – 48 дана

- Үш сымды қуат кабелі – 48 дана

- Дата-кабель 16P – 96 дана

- Дата-кабель 16P – 96 дана

- Дата-кабель 16P – 48 дана

- Желілік кабель – 24 дана

- 5В қуат кабелі – 24 дана