Бренд: MAXON

Модель: P2.5 (320-176)

MAXON LED Дисплей P2.5 (320-176) – пиксель арақашықтығы 2.5 мм және шешімі 320×176 болатын жарықдиодты экран, айқын және сапалы көрнекі контентті көрсетуге арналған. Ол білім беру мекемелерінде, конференц-залдарда, мұражайларда және сауда орталықтарында презентациялар, бейнематериалдар, жарнама және басқа да ақпаратты көрсету үшін қолданылады. Экран мультимедиялық жүйелерге оңай біріктіріледі және ұзақ уақыт бойы сенімді әрі тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етеді.

Техникалық сипттамалары:

- Светодиод түрі: SMD2020

- Пиксель арақашықтығы: 2.5 мм

- Пиксель құрамы: 1RGB

- Модуль рұқсаты (Е×Б): 128×64 нүкте

- Модуль өлшемі (Е×Б): 320 мм × 160 мм

- Дисплей өлшемі: 320 см (ені) × 176 см (биіктігі) = 5632 см²

- Дисплей рұқсаты: 1280 × 704 = 901120 нүкте

- Модуль саны: 10 × 11 = 110 дана

- Драйвер чипі: 16380

- Пиксель тығыздығы: 160000 пиксель/м²

- Жарықтық: >600 кд/м² (реттеледі)

- Көріну бұрышы (көлденең/тік): 140° / 140°

- Беткі тегістік: ≥98%

- Сұр реңктері: қызыл, жасыл, көк — барлығы ≥8 бит

- Сканерлеу режимі: 1/32 скан

- Кадр жаңарту жиілігі: 60 Гц

- Экран жаңарту жиілігі: 3840 Гц

- Максималды қуат тұтынуы: <500 Вт/м²

- Орташа қуат тұтынуы: <250 Вт/м²

- Үздіксіз жұмыс уақыты: ≥7×24 сағат (үздіксіз жұмыс істеуге қабілетті)

- Ақаусыз жұмыс істеу уақыты (MTBF): ≥10000 сағат

- Светодиодтың қызмет ету мерзімі: 100000 сағат

- Ақаулы пиксельдер үлесі: ≤0.0001

- Жұмыс температурасы: -10℃ ~ +60℃

- Ылғалдылық диапазоны: 10% ~ 90% RH, конденсациясыз

- Экранның түс температурасы: 9300K – 12000K (реттеледі)

- Жарықтықты реттеу: қолмен / автоматты / бағдарлама арқылы

- Басқару әдісі: Синхронды басқару

- Жұмыс кернеуі: AC 220В, 50~60 Гц

Жинақ құрамына кіреді:

- Ішкі қолдануға арналған P2.5 модулі — 110 дана

- Видеопроцессор — 1 дана

- Қабылдаушы карта — 10 дана

- Қуат көзі — 15 дана

- Үш сымды қуат кабелі — 15 дана

- Дата-кабель 16P — 10 дана

- Дата-кабель 16P — 40 дана

- Дата-кабель 16P — 40 дана

- Желілік кабель — 10 дана

- 5В қуат кабелі — 10 дана

- Қабылдаушы картаға арналған бекіту тақтасы — 10 дана

- Магнит — 440 дана

- Алдыңғы қызмет көрсету құралы — 1 дана