Бренд: MAXON

Модель: MT-ED09

​     HDMI удлинитель MAXON MT-ED09 предназначен для передачи HDMI сигнала на большие расстояния. С использованием кабеля Cat6, он может передавать сигнал на расстояние до 200 м, поддерживая разрешение до 1920x1200 при 60 Гц. Устройство позволяет удобно передавать аудио и видеосигналы, а также поддерживает управление через ИК-интерфейс, что делает его идеальным для точечных и многоточечных соединений.

Особенности:

- Поддержка передачи сигнала на расстояние до 200 м с использованием Cat6 (до 150 м — Cat5e).

- Разрешение до 1920x1200 при 60 Гц.

- Возможность локального выхода для подключения дополнительного оборудования.

- Управление через ИК-интерфейс, позволяющее дистанционно контролировать устройство.

- Поддержка встраивания и вычитывания аудио, с возможностью подключения внешних аналоговых аудиоустройств.

Технические характеристики:

- Входной интерфейс:

- TX: 1 x HDMI вход, 1 x ИК вход.

- RX: 1 x RJ45 вход, 1 x AUX выход.

- Выходной интерфейс:

- TX: 1 x HDMI выход, 1 x AUX вход, 1 x RJ45 выход.

- RX: 1 x HDMI выход, 1 x ИК выход.

- Расстояние передачи:

- Точка-точка:

- Cat6 < 200 м

- Cat5e < 150 м

- Через гигабитную сеть (через сетевой коммутатор):

- Cat6 < 300 м (до 150 м от TX до коммутатора, 150 м от коммутатора до RX)

- Cat5e < 240 м (до 120 м от TX до коммутатора, 120 м от коммутатора до RX)

- Кабель: Cat5e или Cat6.

- Разрешение: 1920x1200 @ 60 Гц с обратной совместимостью.

- Цветовое пространство: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2.

- Поддержка цветности: 8 бит, 10 бит, 12 бит (10/12 бит только для YUV 4:2:2).

- Аудиоформат: PCM.

- HDCP:

- TX: HDCP 1.3a

- RX: HDCP 1.2

- HDMI версия:

- TX: HDMI 1.3

- RX: HDMI 1.2

- Поддержка HDR: Не поддерживается.

- ЭСД защита: ±8KV (защита от электростатического разряда при касании).

- Питание: DC 5V 1A.

- ИК поддержка: Частотный диапазон от 20 до 60 кГц.

- Температура эксплуатации: 0°C — 55°C.

- Температура хранения: -20°C — 60°C.

- Влажность: 20-90% без конденсации.

- Размеры: 99 мм x 59 мм x 26 мм.

- Материал корпуса: металл (AL).

Комплектация:

- 1 x Передатчик

- 1 x Приемник

- 1 x Адаптер питания DC5V 1A

- 1 x ИК вход и 1 x ИК выход кабель

- 1 x Руководство пользователя

Схема подключения: