Бренд: GONSIN

Модель: GX-HDMI0808D

GONSIN Видеомикшер GX-HDMI0808D – профессиональная 4K HDMI матрица с бесшовным переключением сигналов, предназначенная для распределения и коммутации видеосигналов между несколькими источниками и дисплеями без задержек и потери качества. Используется в конференц-залах, диспетчерских центрах, ситуационных комнатах, образовательных учреждениях и мультимедийных системах для управления аудио- и видеосигналами высокого разрешения, а также интеграции с системами автоматизации и интеллектуальными платформами управления конференциями.

Технические характеристики:

Видео входы:

- HDMI вход: 8 × HDMI (HDMI-A, female)

- Поддерживаемое разрешение входа: до 4K@30Hz (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2)

Видео выходы:

- HDMI выход: 8 × HDMI (HDMI-A, female)

- Поддерживаемое разрешение выхода: до 4K@30Hz (RGB 4:4:4)

Аудио:

- Аудио вход: 8 каналов встроенного PCM аудио через HDMI

- Аудио выход: 8 × аналоговый аудио выход 3.5 мм

Интерфейсы управления:

- 1 × RS232_IN (DB9)

- 1 × RS232_OUT (DB9, RJ45)

- 1 × TCP/IP (RJ45)

Максимальная длина кабеля:

- 1080P: вход до 15 м / выход до 15 м

- 4K: вход до 7 м / выход до 7 м

- (при использовании стандартного кабеля 24AWG)

Надежность:

- MTBF (среднее время наработки на отказ): ≥ 1 000 000 часов

Питание:

- DC 12V / 2A

Условия эксплуатации:

- Рабочая температура: 0 °C ~ 40 °C

- Рабочая влажность: 10% ~ 90%

Габариты:

- Размеры (Ш × Г × В): 437 × 236 × 44 мм

- Вес: 3 кг