Бренд: ONBON

Модель: OVP-К6,10,16P (2 канала)

ONBON контроллері OVP-К6,10,16P (2 арналы) – бұл 4K рұқсатына дейінгі модульді жарықдиодты экрандарды басқаруға арналған, 6 портты кірістірілген таратушы картасы бар кәсіби екі арналы бейне контроллер. Кадрларды аппараттық синхрондау арқылы бейнесигналды өңдеуді, масштабтауды, біріктіруді және кідіріссіз шығаруды қамтамасыз етеді. Жалпы шығыс жүктемесі 3,93 Мпикс-ке дейін және HDMI, DVI, DP сияқты 4 бейне кірісті қолдайды. PIP/PBP функцияларын, сигналдың резервтік көшірмесін, пайдаланушы режимдерін және LAN, Wi-Fi, USB немесе RS232 арқылы ыңғайлы басқаруды қолдайды. Жоғары сенімділікпен, кескінді сапалы өңдеумен және кез келген күрделі инсталляциялар үшін әмбебаптығымен ерекшеленеді.

Техникалық сипаттамалары:

| Модель | OVP-К6P | OVP-К10P | OVP-К16P |
| --- | --- | --- | --- |
| Канал саны | 2 |  |  |
| Бейне кіріс порттары | VGA ×1, HDMI 2.0 ×1, DVI ×1, DP 1.2 ×1 |  |  |
| Максималды кіріс рұқсаты | 3840×2160 @ 60 Гц дейін (HDMI/DP) |
| Бейне шығыс порттары (GbE) | 6 | 10 | 16 |
| Максималды шығыс жүктемесі | 3,93 Мпикс | 6,55 Мпикс | 10 Мпикс |
| Максималды шығыс ені | 8192 пикс |  | 16000 пикс |
| Максималды шығыс биіктігі | 3840 пикс |  |  |
| GbE портына шектеу (пиксель бойынша) | ≤ 655 360 пикс |  |  |
| GbE портына шектеу (ені/биіктігі) | ≤ 4000 / ≤ 3840 пикс |  |  |
| Аудио кіріс / шығыс | 3,5 мм ×1 / 3,5 мм ×1 |  |  |
| Кіріс кернеуі | 100–240 В, 50/60 Гц |  |  |
| Қуат тұтыну | ≤ 50 Вт |  |  |
| Жұмыс температурасы | -30 °C ~ +70 °C |  |  |
| Жұмыс ылғалдылығы | 15% ~ 85% |  |  |
| Басқару әдістері | Түймелер, СК-дисплей, бағдарламалық қамтамасыз ету (LAN/Wi-Fi/USB арқылы) |  |  |
| Өлшемдері (Е×Т×Б) | 482.6 × 300 × 44 мм |  |  |
| Форм-фактор | 1.0U |  |  |
| Салмағы | ≤ 3.8 кг |  |  |